| ICS | 29.240 |
| --- | --- |
| CCS | F 29 |

中国电力建设企业协会标准

电力建设塔式起重机安全使用规程

Code of practice for the safe use of tower crane in power engineering construction

（征求意见稿）

20XX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电力建设企业协会  发布

目次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 总体要求	5

4.1 安装、使用和租赁单位	5

4.2 人员	6

4.3 专项施工方案	6

4.4 档案	6

4.5 其它	6

5 入场验收	6

5.1 验收组织	6

5.2 资料验收	7

5.3 现场验收	7

5.4 其它	7

6 安装与拆卸	7

6.1 选型	7

6.2 安装选址与环境要求	8

6.3 基础要求	9

6.4 安装与拆卸作业	10

6.5 爬升与附着	11

7 使用	14

7.1 一般规定	14

7.2 作业前准备	14

7.3 作业	14

7.4 交接班	15

8 专项安全技术措施	17

8.1 特殊环境管理要求	17

8.2 防台风措施	18

8.3 防碰撞措施	18

8.4 防雷电措施	19

8.5 安全应急处置措施	19

9 运输和贮存	19

9.1 运输	19

9.2 贮存	20

10 绿色节能和智能操作	20

10.1 绿色节能	20

10.2 智能操作	20

附录A （资料性） 塔机入场验收表	21

附录B （资料性） 塔机基础验收表	22

附录C （资料性） 塔机附着装置安装收表	25

前言

本文件根据《关于印发2024年第二批中国电力建设企业协会团体标准制定计划的通知》（中电建协〔2024〕302 号）的要求，由中国电力建设企业协会施工机械专业委员会组织制定。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会施工机械专业委员会提出。

本文件由中国电力建设企业协会归口并解释。

本文件主要起草单位：

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件为首次制定。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100166）。

电力建设塔式起重机安全使用规程

范围

本文件规定了电力建设工程中塔式起重机（以下简称塔机）在项目入场验收、安装与拆卸、作业、专项安全技术措施、运输和贮存、绿色节能和智能操作等方面安全使用的相关要求。

本文件适用于电力建设新建、改建、扩建、检修和拆除工程中组装式塔机的安全使用，其他类型的塔机参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5031-2019  塔式起重机

GB 5144-2006  塔式起重机安全规程

GB/T 6067.1  起重机械安全规程 第1部分：总则

GB/T 6974.3  起重机 术语 第3部分：塔式起重机

GB/T 23723.3  起重机 安全使用 第3部分：塔式起重机

GB/T 26471-2023  塔式起重机 安装、拆卸与爬升规则

GB/T 28758  起重机 检查人员的资格要求

GB/T 31052.1-2014  起重机械  检查与维护规程 第1部分：总则

GB/T 31052.3-2016  起重机械  检查与维护规程 第3部分：塔式起重机

GB 50007  建筑地基基础设计规范

GB 50330  建筑边坡工程技术规范

JGJ/T 187  塔式起重机混凝土基础工程技术规程

JGJ 94  建筑桩基技术规范

NB/T 10096  电力建设工程施工安全管理导则

T/CEC 210-2019  火电工程大型起重机械安全管理导则

术语和定义

GB/T 6974.3、GB/T 5031-2019、GB/T 31052.3、GB/T 26471-2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

电力建设工程 electric power construction project

火电、水电、核电(除核岛外)、新能源发电（包含风力、太阳能、生物质等）、储能等发电建设工程和输变电等电网建设工程。

- 独立起升高度　non-tie-in load-lifting height
塔机运行或固定独立状态时，空载、塔身处于最大高度、吊钩处于最小幅度的最大允许高度处，吊

钩支承面对塔机基准面的最大垂直距离。

对动臂变幅塔机,起升高度分为最大幅度时起升高度和最小幅度时起升高度。

对固定式塔机为基础上表面,对轨道运行式塔机基准面为轨顶，支腿式塔机为路基箱上表面。

- [来源：GB/T 5031-2019，3.5]。

- 施工单位　construction unit
具有相应的资质等级，具备国家规定的安全生产条件，取得安全生产许可证，在许可的范围内从

- 事电力建设工程施工活动的单位。

- [来源：T/CEC 210-2019，3.5]。

- 安装单位　installation unit
具有相应的特种设备（起重机械）安装许可证或起重设备安装工程专业承包资质，在许可的范围

- 内从事起重机械安装、拆卸的单位。

- [来源：T/CEC 210-2019,3.6，有修改]。

- 使用单位　using unit
具有特种设备使用管理权的单位或者具有完全民事能力的自然人。

注：对于属于市场监督管理总局监管的起重机械，一般是指特种设备的产权单位（产权所有人），也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的特种设备实际使用管理者。法律另有规定或者当事人合同约定的，从其规定或约定。

- 对于属于住房和城乡建设部监管的建筑起重机械，是指使用建筑起重机械的施工单位。

- [来源：T/CEC 210-2019，3.7，有修改]。

- 特种设备作业人员　operators of special equipment
锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内

- 专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员。

- 注：特种设备作业人员作业种类与项目目录由市场监督管理总局统一发布。

- [来源：T/CEC 210-2019，3.8，有修改]。

- 移装 re-erection
塔机从一个使用场地拆卸、检查维护、运输到另一使用场地再安装架设的全过程。

- [来源：GB/T 31052.3-2016，3.1，有修改] 。

- 入场验收 admission acceptanc
塔机进入工程项目时对其部件外观、金属机构、重要零部件、资质文件等进行的全面检查和接收。

- 保养 preventing maintenance
为保证起重机正常及安全运行,而按计划所进行的必要的作业,包括：清洁、润滑、紧固、调整、防

- 腐等。

- [来源：GB/T 31052.3-2016，3.6]。

- 修理 repair

- 针对日常的或不正常的原因而造成影响起重机正常工作的设备损坏及故障等,通过修理或更换受损的零部件,使设备功能得到恢复的一系列工作。

- [来源：GB/T 31052.3-2016，3.7]。

总体要求

安装、使用和租赁单位

塔机安全使用工作应当坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则，建立“企业负责、职工参与、行业自律、政府监管、社会监督”的管理机制。

塔机安装、使用、租赁等单位应落实安全生产主体责任，建立安全生产责任制，建立健全安全生产保证体系和监督体系，健全安全管理规章制度，保障安全生产投入，加强安全教育培训，推进安全生产标准化建设，依靠科学管理和技术进步，提高塔机安全管理水平。

塔机使用单位应当建立健全塔机安全和节能责任制度，加强安全和节能管理，确保塔机使用安全，符合节能和绿色施工要求。

塔机安装、使用、租赁等单位及其主要负责人对其安装、使用的塔机安全负责。

塔机安装单位应取得安装许可资质。

适用于市场监督管理总局监管的塔机，安装单位具备相应的特种设备(起重机械)安装许可证。

适用于住房和城乡建设部监管的塔机，安装单位具备相应的起重设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业安全生产许可证，在许可的范围内从事塔机安装、拆卸以及爬升工作。

塔机改造应委托原制造单位或有相应资质的单位。

人员

塔机特种设备作业人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种设备作业人员证、特种作业操作证、建筑施工特种作业人员操作资格证，方可从事相应的作业。

适用于市场监督管理总局监管的塔机，用人单位应当聘(雇)用取得特种设备作业人员证的人员从事相关管理和作业工作。

适用于住房和城乡建设部监管的塔机，建筑施工特种作业人员应经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。

特种设备作业人员、特种作业人员和建筑施工特种作业人员资格证书应在有效期内，且符合GB/T 6067.1的规定要求，经用人单位的法定代表人或其授权人雇(聘)用后，方可在许可范围内作业。

检查人员和维护人员应符合 GB/T 23723.3、GB/T 28758 的要求并具有相应的资格或经培训合格。

专项施工方案

塔机安装与拆卸前，安装单位应编制专项施工方案，指导作业人员实施安装与拆卸作业。塔机自身的安装、拆卸都属于危险性较大的分部分项工程，起重量600kN及以上或搭设总高度200m及以上塔机或搭设基础标高在200m及上的安装、拆卸工程都属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案内容及审批程序应符合NB/T 10096要求。

适用于住房和城乡建设部监管的塔机，专项施工方案内容参照《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》（建办质〔2021〕48 号）文件要求，审批程序应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）要求。

受台风影响的地区塔机安装、拆卸和使用，专项施工方案应有防台风预案内容。

档案

使用单位应逐台建立并保存塔机安全与节能技术档案，档案内容至少应包括：

使用登记证；

设计、制造技术资料和文件；

安装、大修、改造的方案、记录及报告；

日常使用状况记录；

定期检查记录和报告；

运行故障和事故记录及事故处理报告；

安全附件和安全保护装置、仪器仪表维护保养、校验记录和报告；

与塔机安全有关的评估报告。

其它

塔机安全使用管理除应符合本文件外，尚应执行起重机械法律法规、部门规章、安全技术规范及相关标准。

入场验收

验收组织

塔机入场验收由施工单位组织，并填写塔机入场验收表（见附录A）。

租赁的塔机进场时，由施工单位组织对塔机安全技术状况以及5.2规定的资料等进行检查验收，符合要求才能准予进场。

实行工程总承包的，工程总承包单位应对施工单位的塔机入厂检验情况进行审查，并报送监理单位统一进行审核确认。

监理单位应对进场塔机的基本状况进行检查，编制基本情况报告，并报建设单位备案。

资料验收

塔机入场前，应验收安全技术规范要求的设计文件、生产许可证和型式试验合格证、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明书、使用登记证、安装单位资质、特种设备作业人员、特种作业人员及相关人员资格等技术资料和文件。对于房屋建筑和市政基础设施工程的塔机还应有产权备案证明。

现场验收

塔机到达现场，应对照零部件清单，核对零部件、安全装置及视频监控系统等是否齐全并符合出厂配置要求。零部件、安全装置有缺损的，应告知塔机产权单位补齐、更换。塔机的标准节、臂架、拉杆、塔顶等主要结构件应设有可追溯制造日期的永久性标志。

对结构件进行检查，若发现结构件有可见裂纹、严重锈蚀、整体或局部塑性变形，连接销轴（孔）有严重磨损变形以及焊缝开焊、裂纹的情形时，应进行修复。

基础预埋件外观几何尺寸等主要参数应符合说明书要求。

其它

使用单位外租塔机时，宜到外租塔机所在场地进行初次验收，塔机进场后再次组织验收。

新购塔机首次入场时，使用单位应协同安装单位与塔机制造单位三方共同验收。

特殊环境条件下（高寒、高温、高原、高盐雾等）使用的塔机应与制造厂家联系按相关规定进行验收。

有下列情况之一的塔机不应入场使用：

国家明令淘汰的产品；

超过规定使用年限经评估不合格的产品；

不符合国家现行相关标准的产品；

没有完整安全技术档案的产品；

没有齐全有效的安全保护装置的产品。

安装与拆卸

选型

施工单位应根据塔机的载荷状态和施工现场工作环境，选择适应使用条件要求的塔机。

选用塔机应考虑下列内容：

- 起重量、幅度、起升高度、起重力矩；

- 工作速度、工作区域；

- 整机工作级别、结构件零部件工作级别、机构工作级别；

- 塔身独立高度、附着间距、附着以上悬空高度；

- 场地和环境条件（温度、湿度、海拔、风力、腐蚀性、易燃易爆等）或现有建筑物（如烟囱、锅炉房、主厂房、电除尘、冷却塔）形成的障碍；

- 塔机的通道、安装、运行、操作和拆卸所需用的空间；

- 附着条件；

- 塔机使用效率（动臂变幅、小车变幅）和经济性对比；

- 其他特殊操作要求或强制性规定。

塔机在选型时应选择节能型产品，在动力系统、控制系统等方面采用先进节能技术。

在受台风影响地区使用的塔机，应根据当地气象资料或现场相关单位的要求确定塔机需满足的防台风等级。塔机基础设计及计算所需的基础载荷参数应由塔机制造单位根据台风等级提供。

安装选址与环境要求

塔机架设和运行时应避开周边障碍物且对周边不造成影响,包括附近建筑物、其他起重机、场内道路等。在塔机及其吊物不能避开这类障碍时，必要时应增加抗干扰、防碰撞保护措施。

塔机安装位置的选择应考虑所有影响其安全操作的因素，至少应包括以下方面：

- 吊装覆盖范围满足要求，并能吊装覆盖范围内的设备和材料；

- 承载基础和附着条件；

- 现场和附近的其他危险因素；

- 在工作和非工作状态下风力的影响；

- 安装拆卸空间、运输通道的影响；

- 安装和拆卸时辅助机械的站位要求、爬升时臂架锁定的方向；

- 安装、使用和拆卸时可能倒塌覆盖的范围内不应设置有临时建筑；

- 基础周边是否有深基坑、与周边其他起重机械间距及高度错层。

对于传统火力发电厂使用的塔机，应着重考虑以下因素：

- 锅炉区域使用塔机基础应避开受热面管排运输通道，避开疏水扩容器基础、渣仓基础。拆卸时塔机平衡臂与锅炉正式电梯井钢结构应保持安全距离。

- 塔机基础标高及锅炉钢结构立柱高度和节点的相对位置，根据使用说明书要求设置附着层数、附着标高及附着位置。

- 主厂房区域使用塔机应避开变压器的进出线、厂内循环水管和电缆沟涵。同时应避免与锅炉钢架房发生干涉，在特殊防风条件下具备自由回转能力；塔机的附着装置应与主厂房结构同步设计同步施工。

- 电除尘安装用塔机安装位置应避免塔机与烟囱、锅炉炉后脱硝设备、脱硫吸收塔等设备发生干涉。宜选用独立起升高度较高的塔机。

塔机基础下方或周边区域如存在地下设施等影响因素应采取措施使避开，否则，应采取安全保护措施。

塔机的尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m。

如果塔机周围的建筑物、施工设施等不低于塔机的起重臂或平衡臂，则其与塔机起重臂或平衡臂最外端之间的水平距离不应小于2m；

如果塔机周围的建筑物、施工设施等低于塔机起重臂和平衡臂且在其回转半径覆盖的范围内，则塔机升至最高点的吊钩和平衡重的最低部位与这些建筑物和施工设施最高部位之间的垂直距离不应小于2m。

当群塔作业时，起重臂回转半径作业区域重叠的塔机之间应符合下列要求：

- 处于低位塔机的起重臂端部与另一台塔机的塔身（包括爬升架等部件）之间至少有2m 的距离;

- 处于高位的塔机的最低位置的部件(吊钩升至最高点或平衡重的最低部位)与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于2 m。

有架空输电线的环境时,塔机的任何部位与输电线的安全距离,应符合表1的规定。如因条件限制不能保证表1中的安全距离,应与有关部门协商,并采取安全防护措施后方可安装。

塔机与输电线的最小安全距离

| 输电线路电压 kV | ＜1 | 1～20 | 35～110 | 154 | 220 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全距离 m | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 13.00 |
| 注1: 750kV电压等级的数据是按海拔2000m校正的，其他电压等级数据是按照海拔1000m校正的。注2：表中未列电压等级按高一档电压等级的安全距离执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

当塔机进入到架空电线和电缆的预定距离之内时,安装在塔机上的防触电安全装置可发出有效的警报。但不能因为配有这种装置而忽视塔机的安全工作制度。

塔机在航空站/飞机场和航线附近安装使用时,应向相关部门通报并获得许可。

塔机在强磁场区域(如电视发射台、发射塔、雷达站附近等)安装使用时,应采取保护措施以防止塔机运行切割磁力线发电而对人员造成伤害,并应确认磁场不会对塔机控制系统造成影响。

基础要求

一般要求

塔机的基础形式应根据工程地质情况、现场条件、塔机说明书要求等确定。地基承载力达不到说明书要求时，应另行设计基础或采取其他措施（如换填夯实、打桩等），并符合相关规定。

塔机基础的设计及计算应满足GB 50007、JGJ/T 187和JGJ 94等标准中的相关规定。

塔机基础与建筑基础存在干涉需设计异形基础时，应由具备相关资质的设计单位进行设计和计算。

塔机基础上表面宜略高或与地面平齐，若低于地面应布置集水坑，及时排水。

当基础底标高接近稳定边坡坡底或基坑底部并符合下列要求之一时，可不进行地基稳定性验算，否则应根据GB 50007和GB 50330进行边坡稳定性分析。

- 基础地面外边缘线至坡顶的水平距离不小于2.0m，基础地面至坡（坑）底竖向距离不大于1.0m，基底地基承载力特征值不小于130kPa，且其下无软弱下卧层。

- 采用桩基础。

塔机基础应设置接地装置，接地电阻应不大于4Ω。采用多处接地时，接地电阻应不大于10Ω。

塔机安装完成后，应在基础顶面设置防护装置和安全通道。

固定基础

采用固定基础安装时，固定基础的尺寸应满足塔机工作状态和非工作状态稳定要求以及地基承载能力的要求。

基础预埋件（包括固定支腿、预埋节和地脚螺栓等）埋入深度应符合说明书或设计文件的要求。

非整体的预埋件宜与定位框或标准节连接后进行安装，预埋件应稳固，预埋件水平度应符合说明书或规范要求。安装时不得剪断、减少预埋件周围钢筋。

基础钢筋绑扎及预埋件安装后，应按设计要求由使用单位、安装单位、监理单位等联合检查验收，并做好隐蔽工程验收记录，验收合格后方可浇筑混凝土，振捣混凝土过程中不得使预埋件发生偏斜或移位。

基础混凝土浇筑完成后应复测预埋件水平度，如超出说明书、设计方案或规范的要求，应联系塔机制造单位制定解决方案。

塔机安装时基础混凝土强度应达到设计值的80%及以上，塔机运行时基础混凝土强度应达到设计值的100%。

风电安装用塔机支腿垫块的基础区域需夯实处理，地耐力及每块区域水平度、相邻区域中心的高低差等应符合说明书要求。

轨道基础

轨道铺设可选择混凝土浇筑基础、碎石基础或钢构件基础，轨道选用和铺设应符合塔机使用说明书和GB 5144-2006中10.8的要求。

当轨道铺设在地下建筑物(如暗沟、地下埋管等)的上面时，应采取加固措施。

碎石基础铺设前的路面应按设计要求压实，碎石基础应整平捣实，轨枕之间应填满碎石。

碎石基础的碎石粒径应为20～40mm，含土、沙量不大于20%，以保证对路基排水透气和摩擦力的要求。

轨道之间的区域不应用于储存物料或作为往返、穿越工地的道路。

在距轨道两端钢轨不小于2m处，应安装可靠的防止塔机出轨的止挡装置，止挡装置应符合以下要求：

- 有足够的强度。

- 高度不小于行走轮直径的2/3。

- 应有一定的缓冲作用。

- 保证塔机与两边轨道同步接触。

轨道接地装置应符合GB 50169 的规定。

特殊基础

当塔机安装在钢结构平台等特殊基础时，该基础应由专业工程师设计并经塔机制造单位和钢结构设计单位确认，能满足塔机使用要求。

安装与拆卸作业

安装（拆卸）前告知

塔机安装前应办理告知手续，申请特种设备检验并受理。

- 适用于市场监督管理总局监管的塔机，安装单位应在安装前将塔机安装资料书面告知直辖市或设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。

- 适用于住房和城乡建设部监管的塔机，安装单位将塔机安装资料报施工总承包单位和监理单位审核后，书面告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。塔机拆卸前应办理告知手续。

安装、拆卸前准备

安装与拆卸应编制施工计划并应严格过程监督管理,施工计划的制定计划应由有经验的管理人员制定。

对外委托安装、拆卸塔机，使用单位应和安装单位签订施工合同和安全协议，明确双方的安全责任。

安装、拆卸前安装单位应对塔机进行全面检查、维护和保养；如发现缺陷项应整改完成，验收合格，并留存整改记录。

安装前应对塔机安装基础(包括轨道等)进行验收检查。

安装、拆卸前应按照专项施工方案对作业条件包括人员资质、作业场地、工机具等进行检查确认并做好记录。

安装、拆卸前编制人员或技术负责人应向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底，做到分工明确、职责清楚。

安装、拆卸作业范围内场地应进行清理，设置明显警戒线、警示标志，按要求设置危大工程标识牌，安排专人进行现场监管。

拆卸前应对塔机部件及其他电气设备进行标记，以有利后续安装。

基本架设高度的安装

安装应严格按照专项施工方案步骤有序进行，并对整个过程做详细记录，相关管理人员应进行现场监督，不得离开现场。

对于支腿固定式（或压重式）塔机需进行支腿组合安装，安装后与标准节连接面水平度应满足说明书要求。有压重的在安装平衡臂或起重臂前应将压重安装到位。

基础节的安装方向应按照塔机爬升时起重臂架锁定的方向进行调整。

现场组合的塔身标准节、爬升架等应按说明书要求进行组合并验收合格。

塔身安装时，基础节、加强节、标准节等应按专项施工方案进行塔身组合，不应交换顺序，位置正确。

回转支座分开安装时，应做好回转支承安装接触面的防护，检查回转支承连接螺栓，对不符合要求的高强螺栓进行更换，并按说明书要求进行紧固，拧紧力矩达到说明书要求。

平衡臂、起重臂安装前，应检查其连接销轴、定位板、定位销等是否连接牢固、可靠。应将安装在其上的部件可靠紧固，在两端设置溜绳，并按说明书提供的数据设置吊点。

- 塔机起重臂及平衡臂安装有两种方式：

- a)  起重臂、平衡臂整体吊装时，应按照说明书要求在指定场地进行组装，带有的拉杆应同步安装，臂节及拉杆应严格按照说明书要求按顺序组装。小车变幅式塔机同步安装变幅小车并将变幅小车固定在起重臂指定位置。起重臂、平衡臂整体吊装前应计算组件重心位置，宜采用单机或双机抬吊就位。

- b)  起重臂、平衡臂分节安装时，应按照说明书要求及顺序分节吊装就位。起重臂吊装完成后穿绕变幅、起升钢丝绳。

塔机平衡重的数量、重量、位置、安装顺序及起重臂的安装应符合说明书要求，平衡重安装应牢固可靠；因不同组合臂长造成配重数量变化，配重位置空缺的部位应采取防护措施。

安装障碍灯、风速仪、视频监控系统等应进行调试验收。

各部件之间的连接件和防松元件应齐备并连接可靠。连接件及其防松防脱件不应代用。

安装后电气系统的接线、调试，应符合 GB 5144-2006第8章和说明书的要求。

安装后工作机构、钢丝绳固定及排绳的检查调试，应符合 GB 5144-2006第5章和说明书的要求。

塔机的液压系统应按照说明书要求连接管路并检查调试。

安装作业因遇特殊情况不能连续进行时，应将已安装的部位固定牢靠并达到安全状态，经检查确认无隐患后，方可停止作业。

安装完毕后，应及时清理塔机平台上的辅助用具和杂物。

安装后的检查与验收

塔机基本架设高度完成后进行爬升前安装单位应组织按照GB 5144的规定对整机进行检查。

塔机整机安装完成后，使用单位应组织安装单位、监理单位等进行验收，填写自检记录报告，按照GB/T 5031的规定进行检查和试验。在额定载荷作用下，塔机起重臂根部连接处的水平静位移应当不大于1.34H/100。（H为最大独立状态下起重臂根部连接处至塔机基准面的垂直距离，m。）

塔机试验时，至少应满足以下条件。

- 试验环境满足塔机的工作条件；

- 试验载荷误差不超过±1%；

- 风速不大于8.3m/s,除另有规定外，塔机不处于最不利风作用的方位上；

- 试验场所没有影响塔机正常工作的障碍物，且设置防止无关人员或车辆进入试验区域的       警示标志。

塔机安装完成验收后，安装单位向使用单位进行安全使用说明并办理交接手续。

使用登记证办理：

- a) 适用于市场监督管理总局监管的塔机，使用单位应在首次安装或发生产权变更后，塔机投入使用前或者投入使用后30日内，向塔机所在地的直辖市或设区的市的特种设备监管部门办理使用登记，取得使用登记证书，登记标志应当置于塔机的显著位置；

- b) 适用于住房和城乡建设部监管的塔机，使用单位应当自安装验收合格之日起30日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记，登记标志应当置于塔机的显著位置。

爬升与附着

一般要求

塔机爬升与附着作业，应委托原安装单位或具备相应资质的安装单位按照专项施工方案实施，作业前应履行安全技术交底手续。

塔机爬升加（降）节应进行检查，且符合下列规定：

- a）爬升系统应完好；

- b）结构件应完好；

- c）爬升前，塔机下支座与爬升架应可靠连接；

- d）爬升前，应确保爬升支撑装置横梁搁置正确，防脱功能应有效；

- e）爬升前，应将塔机配平；爬升过程中，应确保塔机的前后平衡；

- f）爬升前，爬升架空门处上端临时撑杆应已拆除。

- g）换步支撑装置承载时，应可靠卡入支撑耳板内，应有预定工作位置保持功能或锁定装置。

- h）爬升加（降）节的顺序，应符合使用说明书的规定；

- i）爬升过程中，不应进行起升、回转、变幅等操作；

- j）爬升结束后，应将标准节或特殊节与回转下支座可靠连接；

- k）塔机加节后需进行附着的，应按先装附着装置、后爬升加节的顺序进行，附着装置的位置和支撑点的强度应符合设计要求。

爬升前，检查标准节引进或引出方向应无障碍物，引进梁轨道应无杂物，应能使塔身标准节顺利引进或引出。

利用外置卷扬机或其他辅助机械提升待安装标准节时，爬升前应对卷扬机或辅助机械安全状况进行确认。

爬升前，使塔机处于平衡状态，检查爬升架导向装置应完好，塔身标准节与爬升架导向装置之间的间隙应符合使用说明书的要求。

爬升前，应检查液压爬升系统并进行试验。平衡阀或液压锁与液压油缸之间的连接不应用软管连接，不应有任何泄漏；液压系统溢流阀的调整压力应不大于系统额定工作压力的110%。液压爬升系统试验宜参照GB/T 5031-2019中6.7的规定，在塔机最低安装状态按空载、静态和动态分别进行。

爬升作业前，应检查爬升架支撑装置的防脱功能，应确保锁定装置工作可靠，在加（降）节作业中，塔机未到达稳定支撑状态（塔机回落到安全状态或被换步支撑装置安全支撑）被人工解除锁定前，即使爬升装置有意外卡阻，爬升架支撑装置也不应从支撑处（踏步或爬梯）脱出。

爬升作业

爬升加节前，应利用塔机自身或辅助机械设备将待安装的标准节悬挂至引进梁上或放置平台上，不应在爬升架顶起后，往引进梁上或平台上放置标准节。

爬升加节前，塔机动力电缆应满足爬升加节使用以及固定处完全拆除，爬升降节时应派专人监护电缆整齐落入地面电缆盘内。

根据使用说明书调整塔机至所需力矩值然后操作液压爬升系统，使回转下支座脱离标准节接触面5～10mm，观察回转下支座与标准节接触面之间的间隙，利用起升或变幅机构微调塔机力矩值，直至前后间隙相等，记录此时平衡力矩值并备案保存。

开始爬升时，回转下支座支腿底部高出标准节上平面约5～10mm时应停止爬升,检查爬升架各导向装置与标准节主弦杆之间的间隙，各侧间隙应均衡。

塔机在加（降）节作业时，任一爬升循环中即使爬升油缸的活塞杆全程伸出，塔身上端面至少应比爬升架上排导向滚轮或滑套)中心线高60mm。

爬升加（降）节时，爬升横梁、换步撑杆等受力部位应派专人监护，确保各机构平稳、均匀受力。

降节时，引进装置向外引出标准节时，标准节爬升耳板应全部移出爬升架外边缘后方可降节。

降节时，应保证换步撑杆与标准节爬升耳板有足够的相对运动距离。

爬升过程中，应观察动力电缆情况以及爬升架平台与周围构筑物之间的安全距离。

爬升过程中不应进行任何吊装作业。

爬升宜保持连续作业，爬升过程中若出现异常，应立即停止爬升作业，采取可靠稳定措施，排除问题后方可恢复爬升作业。

爬升加（降）节结束后，应将塔身标准节与回转下支座可靠连接；塔机正常使用前，应按使用说明书要求将爬升架降至适当位置并连接牢固。

附着装置的安装

附着装置的专用部件及支护系统应由具备制造资质的单位进行设计制作。

塔机附着型式及附着位置，应遵守使用说明书的要求；否则，应由塔机制造单位或具有设计能力的单位进行设计。

塔身附着节为加强标准节或采用内撑杆加固方式的，应严格遵守塔机使用说明书要求。

塔机附着在建(构)筑物或钢结构上时，其附着支承处的结构强度应满足使用说明书要求。

安装前应对附着安装位置进行复测，安装操作平台应满足高处作业的安全要求，不应与待安装的附着装置有干涉。

安装前应对附着装置的各结构部件、焊缝、螺栓和销轴等进行检查。

安装附着装置时，通过塔机自身的回转、变幅、起吊重物等措施调整塔身垂直度，应先安装相应的附着框和附着连接件，然后安装附着杆。附着框应与塔身固定牢固，附着框沿塔身上下不能移动。

附着杆宜在其一端设置长度调节装置，其承载能力不应低于撑杆主体承载能力，调整范围不应超出说明书的规定。

附着杆两端宜采用销轴与附着框、附着支座连接，不应采用焊接或螺栓连接。

当附着杆与建(构)筑物或钢结构采用抱箍形式连接时，应有防滑移措施。

附着装置安装完成后，宜保证附着框及附着杆中心线在同一高度，若附着杆水平倾斜度超过塔机使用说明书允许的角度偏差时，应联系塔机制造单位进行确认，附着框应有防滑动措施。

附着杆不应承受其他额外载荷，拼接时应按照塔机制造商提供的施工工艺实施，采用可靠的连接方式并满足其承载力要求。

在发电厂烟囱、凉水塔及光热塔等建（构）筑物侧安装附着时，应利用高处作业吊篮或搭设作业平台辅助施工，并做好安全措施。

当采用柔性附着方式时，至少应满足如下要求：

- 锚固点墙体混凝土强度达到设计强度的95%后方可实施预紧作业；

- 柔性缆绳安装时应施加适当的张力，以满足塔机稳定性及垂直度要求；

- 采用钢丝绳作为柔性缆绳时，应一端固定，另一端设置张力调节装置；

- 柔性附着采用多倍率钢丝绳时，应使用滑轮。钢丝绳滑轮直径应满足下列要求:

采用普通钢丝绳时滑轮的卷绕直径不小于钢丝绳直径的 11.2倍;

采用阻旋转钢丝绳时滑轮卷绕直径不小于钢丝绳直径的 12.5倍。

- 应对称施加缆绳张力并随时测量塔身垂直度，直至缆绳张力达到设计值。在安装新一道附着前，应先对前一道附着缆绳进行重新预紧并测量塔身垂直度。

附着装置安装后，空载、风速不大于3 m/s状态下，最高附着点以下塔身轴心线对水平面的侧向垂直度应不大于2/1000,最高附着点以上塔身轴心线对水平面的侧向垂直度应不大于4/1000。

附着装置安装后应经安装单位自检合格，使用单位应组织安装单位、施工总承包单位及监理单位等进行验收。

在光热项目集热塔使用的塔机拆卸时不能利用自身拆卸附着装置时，应提前考虑附着装置的拆卸方式。

拆卸

拆卸应严格按照专项施工方案步骤有序进行，并对整个过程做详细记录，相关管理人员应进行现场监督，不得离开现场。

塔机拆卸作业宜连续进行，当遇特殊情况拆卸作业不能继续时，应采取措施保证塔机处于安全状态。

拆卸过程中,平衡重的数量、重量、位置及平衡臂、起重臂的拆卸程序应符合专项施工方案的要求。

拆卸起重臂、平衡臂时，应计算设置好吊点以使其吊装时基本保持水平，并采取措施防止因销轴拆卸引发的摆动和冲击。

拆卸完毕后，应及时拆除辅助设施，清理场地上作业时所用的吊索具、工具等各种零配件和杂物。

预埋件不宜二次使用，塔机基础不影响其他设备安装时，割除预埋件上部。如有影响后续设备安装需进行基础破除。

附着装置的拆卸

附着装置拆卸前，塔机应先降节至其下一道附着以上塔身悬臂高度符合使用说明书的规定，并应保证其下一道附着装置处于工作状态，方能拆卸该道附着装置。

拆卸前，通过塔机自身的回转、变幅、起吊重物等措施调整塔身垂直度，使塔机处于平衡状态，然后按附着杆、附着框、附着连接件的顺序依次拆卸各部件。每拆一个部件，应先做好防坠落保护措施后再拆去销轴、螺栓等连接件。

利用塔机自身拆除附着装置时，需采取塔机防晃动冲击措施。

不能利用塔机及附着起重机械进行附着拆卸时，需设计专业工具或专项措施进行附着拆除。

柔性附着拆除时宜采用钢丝绳回收装置。

使用

一般规定

塔机的工作环境温度、工作电压、工作风速等参数应符合塔机说明书要求。

塔机特种设备操作人员需符合本文件4.2相关要求。

塔机司机在任何时候都只服从塔机指挥人员发出的信号，接到停止的信号除外。

塔机使用前，应对相关作业人员进行安全技术交底。

人员在塔机上进行检查、维护或进行其他工作时，应事先通知塔机司机，必要时塔机应停止吊装工作。

闲置或停用6个月以上的塔机，应经载荷试验后方可使用。

作业前准备

作业前对塔机金属结构、工作机构、驱动控制系统、安全保护装置、附着装置和基础等进行例行检查，应符合塔机技术性能要求。

行走式塔机，作业前应检查轨道及路基安全可靠，轨道上及行走范围内无障碍物，松开夹轨器按规定方法固定牢固。

吊索具应在施工前经检查合格，安全系数符合规定后方可使用。

在接通电源前,各操作手柄、按钮、开关应处于零位,接通电源后观察各仪表应显示正常。

在每一个工作班开始，塔机司机应试验运行机构、制动装置、安全保护装置等所有控制装置。如果控制装置操作不正常，应在塔机运行之前调试和修理。

正式作业前应进行试吊，特殊复杂场所应进行模拟试吊。

吊装前，施工单位应做好充分施工准备，吊装通道等作业环境等满足吊装要求。

倍率转换

- 在进行倍率调整时，应按照说明书的要求进行操作，避免误操作导致塔机故障；

- 在塔机进行倍率更换操作之前，应确保吊钩已经安全地降至距离其所在位置最近的地面或其他水平平面上，并且处于稳定静止状态，以避免在更换倍率过程中发生任何意外移动或碰撞，保障作业的安全进行；

- 调整倍率时应卸载后操作，严禁带载切换；

- 倍率调整后，必须进行试吊，以确保起重机的稳定性和安全性。

作业

塔机司机与塔机指挥人员应保持有效可靠沟通。采用无线电通讯设备传输信号时应有应急措施。

塔机回转、变幅、行走、起升动作前应示意警示。起吊时应统一指挥，明确指挥信号；当指挥信号不清楚时，不得起吊。

作业时速度应平稳，吊物接近就位位置时应低速轻放，不得突然制动或没有停稳时作反方向动作。作业过程中应符合以下要求：

- 在起升过程中，当吊钩滑轮组接近起重臂时，采用低速起升，严防冒顶；

- 当吊物接近就位点时，采用慢速就位；

- 行走到接近限位开关时提前减速停车；

- 作业中起吊重物平移时，重物高出其所跨越障碍物的高度不小于0.5m；

- 当吊物起升离地面100mm-200mm时，应制动检验刹车系统可靠性。

塔机力矩限制器、重量限制器、变幅限位器等安全保护装置不得随意调整和拆除，不应用限位装置代替操作机构。

在作业中，应严格按照“十不吊”要求及本文件进行操作，不应违章操作。

- 指挥信号不明确不吊；

- 超载或被吊物质量不明确不吊；

- 歪拉或斜挂重物不吊；

- 光线不足，看不清重物不吊；

- 被吊物上有人、重物下站人时不吊；

- 重物埋在地下或沉入水中不吊；

- 捆绑或吊挂不牢，不符合安全要求不吊；

- 被吊物棱角处与捆绑绳间未加防范措施时不吊；

- 安全防护装置失灵不吊；

- 六级或六级以上强风时不吊。

两台及以上起重机抬吊物件时，塔机与其他起重机械荷载分配应满足专项施工方案要求后方可进行吊装。

两台及以上起重机械抬吊同一吊物时应符合下列要求：

- 宜选用额定起重量相等和相同性能的起重机械。严禁超负荷使用；

- 各台起重机械所承受的载荷不得超过本身80%的额定载荷，特殊情况下，应制定专项安全技术措施，经企业技术负责人和工程项目总监理工程师审批，企业技术负责人应现场旁站监督实施；

- 选取吊点时，应根据各台起重机械的允许起重量，按比例分配负荷；

- 抬吊过程中，各台起重机械操作须保持同步，起升钢丝绳及滑轮组应保持垂直，保持各台起重机械受力大小和方向变化最小。

作业中临时停电时，应采取安全保护措施。

作业中吊物就位长时间不操作动作时，应按说明书要求做好制动措施，塔机司机应一直在操作室不得离开。

作业中，不应同时操作三个动作。在接近额定荷载时，不应同时操作两个动作。

作业中，不得进行任何维修、保养、调整等工作。

夜间作业应有足够照明，照明使用应符合现行行业标准JGJ/T 46要求。

作业结束后应按下列要求执行：

- 塔机停止作业后，起重臂宜转向顺风方向，打开回转机构锁定装置，塔机应能360°自由回转，外部条件限制如无法自由回转应停留在安全可靠位置；

- 行走式塔机结束作业后，司机应把塔机停放在不妨碍起重臂架回转的位置，锁紧夹轨器；

- 动臂变幅塔机将起重臂放到说明书中防风规定位置，小车变幅的塔机把小车开到塔机说明书中规定的位置；

- 将吊钩起升到上限位器下的高点，吊钩上不应吊挂重物；

- 把各控制器归到零位，切断总电源，关好门窗，保持红色障碍指示灯的开启状态。

交接班

多班作业的塔机，应执行交接班制度，认真做好交接手续，填写交接班记录，接班司机经检查确认无误后，方可开机作业。

当发现或疑似塔机有异常情况时，交班司机和接班司机必须当面交接，不应经他人转告交班。

交接班主要内容至少应包括：

- 生产任务和作业要求；

- 塔机运行和保养情况；

- 随机工具及油料、配件消耗情况；

- 事故隐患及故障处理情况；

- 安全措施及注意事项。

    - 检查

      - 一般要求

使用单位应当按照说明书以及GB/T 31052.3的规定进行检查，检查结果应用零故障记录制度并有检查人员的签字。记录保存应符合GB/T 31052.1的规定。

      - 日常检查

        - 塔机司机每个工作班次开始作业前应进行日常检查，对塔机进行目测检查和功能试验，以检查有无缺陷。

        - 日常检查应符合说明书的要求，且不低于GB/T 31052.3-2016中附录A的规定。

        - 检查结果应按使用单位规定的日常检查表做好记录。

      - 定期检查

        - 定期检查由安全管理人员组织进行。

        - 定期对塔机进行检查,按周期可分周检、月检、季检、半年检和年检，检查的项目应符合制造单位说明书和GB/T 31052.3-2016中附录A的规定。

        - 定期检查应不少于以下项目：制动器力矩和间隙检查；变频器参数和历史故障代码检查；电气元器件触点动作和电流电压检查；安全限位装置可靠性和准确性检查。

        - 定期检查应有检查记录，出现不合格项时应出具整改通知单，及时予以纠正。

      - 特殊检查

        - 特殊检查由安全管理人员组织进行。

        - 塔机在发生GB/T 31052.1—2014中5.3.1规定的情况后应进行特殊检查，相应检查项目、方法可参见GB/T 31052.3—2016附录B进行。

        - 特殊检查应有检查记录和检查报告。

        - 塔机发生事故后，应根据事故具体情况确定检查项目。

      - 检查方法

塔机的检查方法应采用GB/T 31052.1-2014中5.4规定的目测检查、无损检测、功能试验、空载试验、额定载荷试验、动载试验、静载试验，具体选用的方法可参见GB/T 31052.3—2016附录A和附录B。

      - 智能塔机的检查

        - 塔机自动驾驶系统的检查应符合制造单位说明书的规定。

        - 塔机自动驾驶系统开机后应自动进行开机自检，按7.5.2.规定对塔机进行日常检查外，在塔机自动驾驶系统开机前应检查清洁激光雷达和摄像头。

        - 塔机停止使用6个月以上、大雨或超六级及以上大风后，应对塔机自动驾驶系统进行检查。检查项目至少应包括吊钩感应器、激光雷达和摄像头、移动控制终端和手持微动控制器以及显示屏。

      - 检查的安全预防措施

检查的安全预防措施如下：

- 应观察进行检查的地点和邻近区域,并应设置警示标志和安全工作区域, 非经过授权其他人员不应进入危险区域；

- 如果预测到极端天气条件会导致危险,应推迟检查,直到天气变好；

- 检查人员应配备个人随身保护装置(如:防护鞋、安全帽、安全带、防坠器或防护眼镜等)；如果在检查中存在高处坠落危险的情况，则应合理防护；

- 应采取防止触电的措施；

- 在检查中,除由检查人员给出指令外,不应闭合或断开电源开关；

- 当检查中进入有电击危险的位置,应确保断开电源开关,给出“正在检查”的警示标志,锁上 或派专人看守:对控制室应设有“正在检查”的警示标志；

- 在检查中,除由检查人员给出指令外,不应操作塔机；

- 定期检查和特殊检查工作应由2个或2个以上检查人员一起进行；

- 检查时应有足够的照明，局部照明应使用安全电压的灯具；

- 检查绝缘电阻时应对塔机上的电子设备进行防护；

- 有防止工具、零散物料等从高处坠落的措施。

    - 维护

      - 一般要求

        - 使用单位应根据GB/T 6067.1、GB/T 31052和TSG 51的要求及塔机的具体特点、施工现场实际工作状况，制定塔机维护制度与相应的维护方案，明确塔机维护的周期及项目等内容，制度应包括对租赁塔机的维护等内容。

        - 各项维护均应做好记录，并作为该塔机的设备档案妥善保管，维护记录应符合使用单位和GB/T 31052.1的规定。

        - 维护过程中产生的固体废弃物应集中收储;剩余或废弃的润滑油(脂)等应用容器盛装并妥善处置。

      - 日常维护

        - 塔机司机在每班作业前进行日常维护，重点是检查、清洁和润滑。

        - 日常维护按照使用单位和制造单位说明书的规定进行，日常维护的内容至少包含：

- 清理基础、轨道上的垃圾、冰雪及其他障碍物；

- 清理基础积水、结构上的积水；

- 清理各个工作机构部位上的油污、杂物等；

- 清洁司机室玻璃。

      - 定期维护

        - 定期维护应由专业人员进行。

        - 定期维护包括周、月、季、年、移装、停用维护、停用后的复工维护，维护的内容可参见GB/T 31052.3—2016中6.1.2的规定。

        - 维护内容完成后，使用单位应组织进行验收合格后才能恢复使用。

      - 维护的安全预防措施

维护的安全预防措施如下：

- 大风、雷雨、冰雪严寒、大雾等恶劣天气下,不应在室外进行维护作业；

- 塔机应停放在不受干扰的区域；

- 若塔机上带有载荷,应将载荷卸下；

- 应设有“正在维护”的警示标志,或者控制器或操作仪表盘的开关应被锁定在“断开”挡位,应只有维护人员才能进行标识和锁定；

- 如果上方的维护作业会对下方造成危险时,应在下方使用警示标志和设置警戒区域；

- 维护工作完成后,应拆除维护中采取的临时设施,并清理现场；

- 在拆卸机构前，应对机构进行卸载；

- 维护人员应配备个人随身保护装置(如:防护鞋、安全帽、安全带、防坠器或防护眼镜等);如果在维护中存在高处坠落危险的情况,则应合理防护；

- 维护时应有足够的照明，局部照明应使用安全电压的灯具；

- 应采取防止触电的措施；

- 应使用安全可靠的工具；

- 焊接时,应采取适当的防护；

- 维护时应采取必要的消防措施；

- 检查绝缘电阻时应对塔机上的电子设备进行防护；

- 有防止工具、零散物料等从高处坠落的措施。

专项安全技术措施

特殊环境管理要求

沿海、潮湿、盐雾及台风环境下的电气装置至少应采取以下措施进行防护：

- 户外电气设备的防护等级不应低于IP54；

- 排风口与散热口应设置防雨水倒灌结构；

- 线路板及电气件应实施防潮、防盐雾、防霉菌特殊处理；

- 可拆卸检修部位的紧固件须采取防盐雾腐蚀处理措施；

- 露天安装的电气连接件应具有耐腐蚀性能。

电动机使用地点的海拔超过1000m或使用环境温度与其额定环境温度不一致时，应根据制造单位相关文件进行降容处理。

塔机使用环境温度低于-25℃时，液压油箱或电气室应采取加热保温措施，并按制造单位说明文件，选用抗低温环境的润滑油。

防风和防台风措施

防风基本措施

当塔顶风速达到20m/s时，应立即停止作业，小车变幅塔机应将变幅小车回收至起重臂根部并固定牢固，动臂变幅塔机应将起重臂变幅至说明书规定的角度，并将吊钩收至说明书规定位置。且应摘除吊索具，锁紧驾驶室门窗和电控箱门，关闭主电源，切断塔机独立配电箱电源，确认有效后人员及时撤离至安全地带。

回转机构必须打开制动，确保塔机可以360°自由回转。

塔机上存在易坠物品的，应及时清除。

塔机爬升架应按说明书要求降至规定位置。

塔机起重臂安装长度较短时，应按照说明书规定的位置及规格安装风牌，风牌应与起重臂或平衡臂固定牢固。

塔机安拆前，应提前了解气象情况，如安拆过程中可能遇到大风天气，应及时调整安拆计划。

风电动臂塔机当风机高于臂架，不能自由回转时，应严格按照说明书对应风速等级采取相应防风措施。

当塔机回转范围内有障碍物，不能360°自由回转时，应根据制造单位的要求和现场实际情况的制定专门措施。

防台风措施

受台风影响地区使用的塔机，应考虑台风对塔机的影响。可根据当地气象资料提供的10m高处50年一遇的10min时距平均暴风风速，结合现场各单位要求制定塔机防台风应急预案。

塔机可以360°自由回转的情况下，应尽可能降低塔机塔身高度。

底架固定式塔机应设置防台抗滑装置与塔机底架形成可靠联接。

行走式塔机应在台风来临前夹好夹轨器，并设置防台抗滑装置与塔机行走底架形成可靠联接。

风电动臂塔机应按照说明书规定采取防台措施。

塔机塔身及各部位的连接螺栓、销轴、开口销应全面检查，确保联接牢固可靠。

塔机附着装置应全面检查，确保无连接松动、无焊接裂纹、无结构变形。

台风结束后，应对塔机的主要结构、安全装置、附着装置、电气系统及制动系统进行全面检查，确保安全后方可运行塔机。

防碰撞措施

施工现场使用多台塔机作业时，建设单位、监理单位应当协调组织制定防止塔机相互碰撞的安全措施，存在交叉作业的施工单位应互相签订安全协议。

塔机防止相互碰撞的安全措施中应绘制各塔机坐标、幅度等参数指标、绘制群塔立面图、平面图及停机摆放图等，根据现场机械布置情况变化，及时更新防碰撞安全技术措施，并对所有施工单位相关人员进行统一交底。

使用单位应明确进入交叉重合区域作业时注意事项，各级人员职责及联系方式、无线通讯频率等应张贴在醒目位置。

群塔作业宜安装群塔作业防碰撞预警装置（含安全装置）。

群塔作业时应遵守以下运行规则：

  - 低塔让高塔：低塔在回转前应先观察高塔运行情况再进行作业；

  - 后塔让先塔：在两塔机塔臂作业交叉区域内运行时，后进入该区域塔机要避让先进入该区域的塔机；

  - 动塔让静塔：在两塔机塔臂交叉区域作业时，进行运转的塔机应避让处于静止状态的塔机；

  - 轻车让重车：两塔机同时运行时，无载荷塔机应主动避让有载荷塔机；

  - 客塔让主塔：当塔机进入另一台塔机主要作业区域时，应主动避让该塔；

  - 靠近规则：所有存在交叉区域的起重机在进行相互靠近的回转动作时，起重机指挥人员应相互做好提醒，当两机距离5米时，不应做相互靠近的回转动作；

  - 停置规则：规定好各塔机起重臂摆放方向；所有塔机作业完毕后应取下吊索具，吊钩起升至上限位下高点，变幅小车停至起重臂根部。

使用单位对每台塔机起吊区域、回转方向等需做专项规定。

使用单位宜安装吊钩可视化系统，加强对吊钩运行状况监测。

防雷电措施

塔机在雷击高风险区域或高度超出相邻建筑物接闪器保护范围时，应增设独立避雷针。避雷针高度应确保全塔覆盖滚球法保护范围。

塔机主体结构、电机机座、所有电气设备金属外壳及导线保护管应设置可靠电气连接，接地电阻不得大于 4Ω。采用多处重复接地时，其接地电阻均不应大于 10Ω。

雷暴天气前应切断主电源回路，静置塔机并禁止人员进入作业区。

接地装置的设计与安装应符合GB 50169的规定，且防雷接地线路应与保护接地线路分开设置。

接闪器保护范围，可按用GB 50057中的滚球法来设计；接闪器设置可按GB 50343执行。

安全应急处置措施

塔机发生安全事故时，应及时启动应急预案。

塔机发生一般性危险情况应立即采取如下应急措施：

- 8.5.2.1  向项目负责人及时反映情况，塔机司机和指挥不得离开工作岗位。

- 8.5.2.2  塔机出现故障时，应先将所有的控制器恢复到零位，然后切断电源。

- 8.5.2.3  故障排除前或者排除过程中无法保证安全时，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，加强塔机监测监控并启动应急预案。

当塔机发生以下突发情况时应采取对应应急措施。

塔机作业中遇突发故障，应采取适当措施将吊物降落到安全地点，避免长时间悬挂在空中。当吊物无法及时安全落地时，应立即启动应急预案。

塔机作业过程中突然断电或故障时，塔机司机应控制器恢复到零位，并通知起重机指挥，立即查明原因消除故障。

塔机作业过程中刹车失灵，操作司机应立即按下应急刹车按钮，并通知起重机指挥将吊物吊运至空旷处。

塔机作业回转过程中突发起阵风，操作司机应立即减速停车，吊有重物时，视情况应立即锁死回转机构。

塔机作业过程中可能会引发碰撞，塔机司机应立即通知起重机指挥，降低回转并进行制动，如发生碰撞，需根据现场情况，需查明情况后再动作。

塔机电器系统突然起火，塔机司机应立即停止动作，迅速用二氧化氮干粉灭火器灭火。

塔机在顶升过程中出现塔身结构变形等严重情况，应立即停止顶升，防止情况恶化。将爬升架和塔身可靠连接固定，防止结构进一步变形造成塔机倾翻。

运输和贮存

运输

一般要求

根据塔机的特性、运输距离、抵达时间和经济性，选择合适的运输方式和工具，包括有公路、铁路、水路或水陆联运等。

运输前应详细了解塔机各运输部件的基本信息，包括重量、尺寸、结构、防护要求等。

长距离或复杂路况下宜制定塔机运输方案，包括配载、运输方式、路线、发货顺序、时间等。

塔机运输应签订运输合同，约定双方安全责任，随车交付装箱单和运输交接单等文件。

运输出发前应检查确认塔机运输部件垫放平稳合理，绑扎牢固可靠，运输过程中应检查监控绑扎情况。

塔机运输应符合铁路、公路、水运等交通运输的规定。

公路运输

塔机部件重心应装载在车板的中心位置，避免运输过程车辆发生倾覆。

塔机运输部件重量或尺寸超过运输车辆规定时，承运人应按规定提前向公路管理机构申请办理超限运输许可通行证，并按指定的时间、路线和速度行驶，临时停放应符合规定要求。

水运

按照船运配载方案，合理安排设备在船上的位置，重设备放底层，轻设备放上层，保持船舶的平衡。

塔机部件应有必要的加固措施，防止因风浪大时，设备发生移位或倾翻。

对重要的电气设备元件、配电箱等进行防潮、防腐蚀的措施。

贮存

塔机贮存场地应平整、坚实、排水良好、远离滑坡、低洼、洪水、化学品、腐蚀或粉尘等风险区域。

塔机贮存时，应采取有效措施防止长时间存放结构发生变形。

塔机结构件贮存应垫放枕木或支墩，多层堆放时要在层间垫上枕木，堆放层高不宜超过两层。

长期贮存时，应定期清理、涂漆。裸露的装配面应采取有效的防腐措施，电气系统、塑料零件、橡胶制品应避免日光直晒和油污以防止过早老化。

螺栓、销轴、主电缆等较小的零部件宜包装进箱。

电气元件、配电箱、控制柜、卷扬机、液压系统等做好防潮、防尘、防腐蚀等措施。

贮存区域设置围栏和警示标志，做好警戒与防盗措施，定期安排专人进行检查及维护。

塔机贮存时应保存有详细档案，贮存期间的所有变动情况均应记入档案。

绿色节能和智能操作

绿色节能

塔机各机构宜采用高效节能电机及电器元件。

塔机动力宜尽量采用电动机。

塔机宜鼓励增加如储能、能量回馈装置及太阳能等新型供电方式。

塔机宜安装节能照明灯具。

塔机采用燃油动力时其相关燃油机构应符合国家许可的排放标准。

塔机使用过程中应对周边环境做好防护，润滑油、油漆等材料宜选用环保材料，维保过程中应采取措施减少有害物质的遗撒或滴落。

塔机司机合理操作塔机，选择合理吊运路径，避免不必要的回转、变幅及频繁启停等，降低能耗。

智能操作

塔机宜具备远程操作功能，操作人员可以在控制室内或者地面控制塔机进行吊装作业。

塔机宜根据起重量自动匹配合理的起升速度。

塔机宜具备精准就位功能。

塔机宜根据施工现场环境和吊装目标位置，为塔机规划最佳吊装路径，避开障碍物和危险区域。

（资料性）
塔机入场验收表

表A.1给出了塔机入场验收应检查的项目和内容。

## 塔机入场验收表

| 机械名称 |  | 型号规格 |  | 产品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 |  | 检查人员 |  | 检查地点 |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |  |
|  |  |  |  | 是（√） | 否（×） |
| 资料查验 | 特种设备生产许可证 |  |  |  |  |
|  | 产品合格证 |  |  |  |  |
|  | 整机型式试验合格证 |  |  |  |  |
|  | 安装使用说明书 |  |  |  |  |
|  | 安装单位资质（营业执照、安全生产许可证、安装资质等） |  |  |  |  |
|  | 安装单位人员资格（塔机司机、起重机指挥、电工等） |  |  |  |  |
| 金属结构 | 钢结构无明显的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂、各部位焊缝无裂纹 |  |  |  |  |
|  | 各销轴、销孔润滑良好，无污物，各开口销、销轴无缺陷 |  |  |  |  |
|  | 栏杆、梯子、走台、防护罩等无变形、破损，金属结构无积水 |  |  |  |  |
| 主要零部件 | 吊钩润滑充分，转动部位灵活，表面光滑无裂纹、剥裂等缺陷，无焊补，紧固件无松动，危险断面磨损未超过规定量，具备防脱钩装置，螺纹部分无裂纹 |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳规格性能符合要求，无断丝和磨损超标、扭结压扁、笼状、波浪形、绳芯挤出等缺陷，润滑良好，绳套无裂缝 |  |  |  |  |
|  | 卷筒无磨损、裂纹等缺陷，卷筒内钢丝绳排列整齐 |  |  |  |  |
|  | 滑轮轮缘无缺损，滑轮槽光洁平滑，无损伤钢丝绳的缺陷，润滑良好，转动灵活，有防绳脱出装置 |  |  |  |  |
|  | 制动器零件无损坏、无缺陷，液压制动器不漏油，摩擦片损不超过 50%，制动轮无裂纹或破损 |  |  |  |  |
|  | 减速器无漏油，开式齿轮无裂纹、断齿 司机室无漏水，各门窗、空调完好，操纵机构无缺陷 |  |  |  |  |
|  | 管路无漏油，各机构油质油量良好 |  |  |  |  |
| 安全装置 | 风速仪、力矩限制器、重量显示器、视频监控系统、各限位装置外观完好 |  |  |  |  |
| 电气设备 | 各类电气开关和指示装置、电缆及电器设备、照明灯完好 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |
| 安装单位 （签名） |  |  |  |  |  |
| 使用单位 （签名） |  |  |  |  |  |
| 总承包单位 （签名） |  |  |  |  |  |
| 监理单位 （签名） |  |  |  |  |  |

（资料性）
塔机基础验收表

表B.1～B.3给出了塔机各类基础验收内容。

## 塔机固定基础验收表

| 表格代码： |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 使用单位 |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |
| 塔机型号 |  |  | 塔机编号 |  |  |  |  |
| 序号 | 验 收 内 容 |  |  |  | 检 测 数 据 |  | 验 收 结 果 |
| 以下由使用单位填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塔机基础下土层承载能力是否能符合要求 |  |  |  | kPa |  |  |
| 2 | 塔机基础混凝土浇筑时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 3 | 混凝土的等级与强度是否符合要求 |  |  |  | C / MPa |  | 符合 □ 不符合□ |
| 4 | 塔机基础尺寸是否符合设计及规范要求 |  |  |  | m× m× m |  | 符合 □ 不符合□ |
| 5 | 塔机基础隐蔽工程是否符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合□ |
| 6 | 塔机接地装置是否符合设计及规范要求 |  |  |  | Ω |  | 符合 □ 不符合□ |
| 使用单位验收结论： 合格准予安装 □ 不合格不准安装 □ 签字（盖 章） ： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位验收结论： 合格准予安装 □ 不合格不准安装 □ 签字（盖 章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 以下由安装单位填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础外形尺寸是否符合施工方案要求 |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合□ |
| 2 | 塔机基础四主弦杆水平度是否符合设计及规范要求 |  |  |  | 实测偏差： mm （水平度：≤1 ‰） |  | 符合 □ 不符合□ |
| 3 | 预埋脚柱和地脚螺栓是否符合施工方案的安装要求 |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合□ |
| 4 | 塔机混凝土基础内置钢筋是否外露 |  |  |  |  |  | 有 □ 无 □ |
| 5 | 实际基础位置是否与方案中的位置相符 |  |  |  |  |  | 符合 □ 不符合□ |
| 安装单位验收结论： 合格准予安装 □ 不合格不准安装 □ 签字（ 盖 章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

## 塔机固定式基础（混凝土承台桩基础）验收表

| 工程名称 |  | 使用单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  | 安装单位 |  |
| 塔机型号 |  | 塔机编号 |  |
| 序号 | 验 收 内 容 | 检 测 数 据 | 验 收 结 果 |
| 以下由使用单位填写 |  |  |  |
| 1 | 塔机基础设计是否符合规范要求 |  | 符合 □ 不符合□ |
| 2 | 单桩承压力/抗拔力是否符合要求 | / kN |  |
| 3 | 桩基础施工是否符合方案要求 |  | 符合 □ 不符合□ |
| 4 | 塔机基础承台混凝土浇筑时间 | 年 月 日 |  |
| 5 | 混凝土的等级与强度是否符合要求 | C / MPa | 符合 □ 不符合□ |
| 6 | 桩基础隐蔽工程是否符合规范要求 |  | 符合 □ 不符合□ |
| 7 | 塔机接地装置是否符合规范要求 | Ω | 符合 □ 不符合□ |
| 8 | 塔机非标基础是否经相关专家组评审合格 |  | 合格 □ 不合格□ |
| 使用单位验收结论： 合格准予安装 □ 不合格不准安装 □ 签字（盖 章）： 年 月 日 |  | 监理单位验收结论： 合格准予安装 □ 不合格不准安装 □ 签字（盖 章）： 年 月 日 |  |
| 以下由安装单位填写 |  |  |  |
| 1 | 塔机承台外形尺寸是否和施工方案描述一致 |  | 符合 □ 不符合□ |
| 2 | 塔机基础水平度是否符合设计及规范要求 | 实测偏差： mm （水平度：≤1 ‰） | 符合 □ 不符合□ |
| 3 | 预埋脚柱或地脚螺栓是否符合施工方案的安装要求 |  | 符合 □ 不符合□ |
| 4 | 塔机钢筋混凝土承台内置钢筋是否外露； |  | 符合 □ 不符合□ |
| 5 | 实际基础位置是否与方案中的位置相符 |  | 符合 □ 不符合□ |
| 安装单位验收结论： 合格准予安装 □ 不合格不准安装 □ 签字（盖 章）： 年 月 日 |  |  |  |

（资料性）
塔机附着装置安装收表

表C.1给出了塔机附着装置安装验收内容及要求。

## 塔机附着装置安装验收表

| 工程名称 |  | 塔机型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  | 塔机编号 |  |
| 安装单位 |  | 附着距地面高度（m） |  |
| 制造单位 |  | 附着装置安装日期 |  |
| 验收内容及要求 |  | 检查情况 | 验收结果 |
| 附着框在标准节上的安装位置是否符合要求；附着框与塔身是否固定牢靠 |  |  |  |
| 附着撑杆是否存在明显变形，焊缝有无裂纹；附着撑杆上下倾斜角允许偏差为±5° |  |  |  |
| 建 (构)筑物上预埋件、附着支座等是否安装牢固 |  |  |  |
| 附着撑杆型式、附着撑杆水平夹角是否符合要求、安全可靠 |  |  |  |
| 附着框、附着杆及附着支座之间连接销轴、螺栓是否符合要求，各处开口销是否齐全并处于开口状态 |  |  |  |
| 相邻两层附着之间的间距是否符合使用说明书要求 |  |  |  |
| 附着节点以上塔身悬臂高度是否符合说明书要求 |  |  |  |
| 塔机垂直度是否满足要求。最高附着节点以下塔身轴心线对水平面的侧向垂直度不应大于相应高度的2‰，最高附着节点以上塔身轴心线对水平面的侧向垂直度不应大于4‰； |  |  |  |
| 安装单位验收意见 （盖章） 负责人： 日期： |  | 监理单位验收意见 （盖章） 负责人： 日期： |  |
| 使用单位验收意见 （盖章） 负责人： 日期： |  | 施工总承包单位验收意见 （盖章） 负责人： 日期： |  |

注:柔性附着装置安装可参照本表制定相应验收内容。