| ICS | 29.240 |
| --- | --- |
| CCS | F 29 |

中国电力建设企业协会标准

电力建设门式起重机安全使用规程

Code of practice for the safe use of gantry crane in power engineering construction

（征求意见稿）

20XX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电力建设企业协会  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	2

4.1 安装、使用和租赁单位	2

4.2 人员	3

4.3 专项施工方案	3

4.4 档案	3

4.5 其它	4

5 入场验收	4

5.1 验收组织	4

5.2 资料验收	4

5.3 现场验收	4

5.4 其它	4

6 安装与拆卸	5

6.1 选型	5

6.2 安装选址与环境要求	5

6.3 基础要求	6

6.4 安装与拆卸作业	7

7 使用	10

7.1 一般规定	10

7.2 作业前准备	10

7.3 作业	10

7.4 交接班	11

7.5 检查	11

7.6 维护	12

8 专项安全技术措施	13

8.1 特殊环境管理要求	13

8.2 防风和防台风措施	14

8.3 专项防碰撞措施	15

8.4 防雷电措施	15

8.5 安全应急处置措施	15

9 运输和贮存	15

9.1 运输	15

9.2 贮存	16

10 绿色节能和智能操作	16

10.1 绿色节能	16

10.2 智能操作	16

附录A （资料性） 门机入场验收表	17

附录B （资料性） 门机轨道安装验收表	19

前言

本文件根据《关于印发2024年第二批中国电力建设企业协会团体标准制定计划的通知》（中电建协〔2024〕302 号）的要求，由中国电力建设企业协会施工机械专业委员会组织制定。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会施工机械专业委员会提出。

本文件由中国电力建设企业协会归口并解释。

本文件主要起草单位：

本文件参加起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件为首次制定。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100166）。

电力建设门式起重机安全使用规程

范围

本文件规定了电力建设工程中门式起重机（以下简称门机）在项目入场验收、安装与拆卸、使用、专项安全技术措施、运输和贮存、绿色节能和智能操作等方面安全使用的相关要求。

本文件适用于电力建设新建、改建、扩建、检修和拆除工程中通用门式起重机的安全使用，其他类型的门机参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6067.1  起重机械安全规程 第1部分：总则

GB/T 6067.5 起重机械安全规程 第5部分：桥式和门式起重机

GB/T 6974.5 起重机 术语 第5部分：桥式和门式起重机

GB/T 10183 桥式和门式起重机 制造及轨道安装公差

GB/T 14406 通用门式起重机

GB/T 23723.1 起重机 安全使用 第1部分：总则

GB/T 23723.5 起重机 安全使用 第5部分：桥式和门式起重机

GB/T 23724.1 起重机 检查 第1部分：总则

GB/T 28758  起重机 检查人员的资格要求

GB/T 31052.1 起重机械 检查与维护规程 第1部分：总则

GB/T 31052.5 起重机械 检查与维护规程 第5部分：桥式和门式起重机

NB/T 10096 电力建设工程施工安全管理导则

T/CEC 210-2019 火电工程大型起重机械安全管理导则

术语和定义

GB/T 6974.1、GB/T 6974.5、GB/T 14406、GB/T31052.1和T/CEC 210-2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 电力建设工程 electric power construction project

- 火电、水电、核电(除核岛外)、新能源发电（包含风力、太阳能、生物质等）、储能等发电建设工程和输变电等电网建设工程。

- 施工单位　construction unit
具有相应的资质等级，具备国家规定的安全生产条件，取得安全生产许可证，在许可的范围内从

- 事电力建设工程施工活动的单位。

- [来源：T/CEC210-2019，3.5]

- 安装单位　installation unit
具有相应的特种设备（起重机械）安装许可证或起重设备安装工程专业承包资质，在许可的范围

- 内从事起重机械安装、拆卸的单位。

- [来源：T/CEC210-2019,3.6，有修改]

- 使用单位　using unit
具有特种设备使用管理权的单位或者具有完全民事能力的自然人。

注：对于属于市场监督管理总局监管的起重机械，一般是指特种设备的产权单位（产权所有人），也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的特种设备实际使用管理者。法律另有规定或者当事人合同约定的，从其规定或约定。

- 对于属于住房和城乡建设部监管的建筑起重机械，是指使用建筑起重机械的施工单位。

- [来源：T/CEC210-2019，3.7，有修改]

- 特种设备作业人员　operators of special equipment
锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内

- 专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员。

- 注：特种设备作业人员作业种类与项目目录由市场监管管理总局统一发布。

- [来源：T/CEC210-2019，3.8，有修改]

- 移装 re-erection
门机从一个使用场地拆卸、检查维护、运输到另一使用场地再安装架设的全过程。

- [来源：GB/T 31052.3-2016，3.1，有修改]

- 入场验收 admission acceptanc
门机进入工程项目时对门机部件外观、金属机构、重要零部件、资质文件等进行的全面检查和接收。

- 保养 preventing maintenance
为保证起重机正常及安全运行,而按计划所进行的必要的作业,包括：清洁、润滑、紧固、调整、防

- 腐等。

- [来源：GB/T 31052.3-2016，3.6]

- 修理 repair
针对日常的或不正常的原因而造成影响起重机正常工作的设备损坏及故障等,通过修理或更换受损的零部件,使设备功能得到恢复的一系列工作。

- [来源：GB/T 31052.3-2016，3.7]

总体要求

安装、使用和租赁单位

门机安全使用工作应当坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则，建立“企业负责、职工参与、行业自律、政府监管、社会监督”的管理机制。

门机安装、使用、租赁等单位应落实安全生产主体责任，建立安全生产责任制，建立健全安全生产保证体系和监督体系，健全安全管理规章制度，保障安全生产投入，加强安全教育培训，推进安全生产标准化建设，依靠科学管理和技术进步，提高门机安全管理水平。

门机使用单位应当建立健全门机安全和节能责任制度，加强安全和节能管理，确保门机使用安全，符合节能和绿色施工要求。

门机安装、使用、租赁等单位及其主要负责人对其安装、使用的门机安全负责。

门机安装单位应取得安装许可资质。

适用于市场监督管理总局监管的门机，安装单位具备相应的特种设备(起重机械)安装许可证。

适用于住房和城乡建设部监管的门机，安装单位具备相应的起重设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业安全生产许可证，在许可的范围内从事门机安装、拆卸。

门机改造应委托原生产厂家或有相应资质的单位进行。

人员

门机特种作业人员和特种设备作业人员应按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作证、建筑施工特种作业人员操作资格证、特种设备作业人员证，方可从事相应的作业。

适用于市场监督管理总局监管的门机，用人单位应当聘(雇)用取得特种设备作业人员证的人员从事相关管理和作业工作。

适用于住房和城乡建设部所监管的门机，建筑施工特种作业人员应经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。

特种设备作业人员、特种作业人员和建筑施工特种作业人员资格证书应在有效期内，且符合GB/T 6067.1的规定要求，经用人单位的法定代表人或其授权人雇(聘)用后，方可在许可范围内作业。

地面操作人员或遥控操作人员不需要取得《特种设备作业人员证》，由使用单位进行培训和管理。

检查人员和维护人员应符合 GB/T  23723.3、GB/T  28758 的要求并具有相应的资格或经培训合格。

专项施工方案

门机安装与拆卸前，安装单位应编制专项施工方案，指导作业人员实施安装与拆卸作业。门机自身的安装、拆卸都属于危险性较大的分部分项工程，起重量600kN及以上或搭设基础标高在200m及上的安装、拆卸工程都属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案内容及审批程序应符合NB/T 10096要求。

适用于住房和城乡建设部监管的门机，专项施工方案内容参照《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》（建办质〔2021〕48 号）文件要求，审批程序应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）要求。

受台风影响的地区门机安装、拆卸和使用，专项施工方案应有防台风预案内容。

档案

使用单位应逐台建立并保存门机安全与节能技术档案，档案内容至少应包括：

- 使用登记证；

- 设计、制造技术资料和文件；

- 安装、拆卸、大修、改造的方案、记录及报告；

- 日常使用状况记录；

- 定期检查记录和报告;

- 运行故障和事故记录及事故处理报告;

- 安全附件和安全保护装置、仪器仪表维护保养、校验记录和报告；

- 与门机安全有关的评估报告。

其它

门机安全使用管理除应符合本文件外，尚应执行起重机械法律法规、部门规章、安全技术规范及相关标准。

入场验收

验收组织

门机入场验收由施工单位组织，并填写门机入场验收表（见附件A）。

租赁的门机进场时，由施工单位组织对门机技术、安全状况以及5.2规定的资料等进行检查验收，符合要求才能准予进场。

实行工程总承包的，工程总承包单位应对施工单位的门机入厂检验情况进行审查，并报送监理单位统一进行确认。

监理单位应对进场门机的基本状况进行检查，编制基本情况报告，并报建设单位备案。

资料验收

门机入场前，应验收安全技术规范要求的设计文件、生产许可证和型式试验合格证、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明书、使用登记证、安装单位资质、特种设备作业人员、特种作业人员及相关人员资格等技术资料和文件。对于房屋建筑和市政基础设施工程的门机还应有产权备案证明。

现场验收

门机到达现场，应对照零部件清单，核对零部件、安全装置及视频监控系统等是否齐全并符合出厂配置要求。零部件、安全装置有缺损的，应告知门机产权单位补齐、更换。

对结构件进行检查，若发现结构件有可见裂纹、严重锈蚀、整体或局部塑性变形，连接销轴（孔）有严重磨损变形以及焊缝开焊、裂纹的情形时，应进行修复。

起重量20t及以上的门机，应安装有起重量指示器。

其它

使用单位外租门机时，宜到外租门机所在场地进行初次验收，门机进场后再次组织验收。

新购门机首次入场时，使用单位应协同安装单位与门机生产厂家三方共同验收。

特殊环境条件下（高寒、高温、高原、高盐雾等）使用的门机应与生产厂家联系按相关规定进行验收。

有下列情况之一的门机不应入场使用：

国家明令淘汰的产品；

超过规定使用年限经评估不合格的产品；

不符合国家现行相关标准的产品；

没有完整安全技术档案的产品；

没有齐全有效的安全保护装置的产品。

安装与拆卸

选型

施工单位应根据门机的载荷状态和施工现场工作环境，选择适应使用条件要求的门机。

选用门机应考虑下列内容：

- 起重量、跨度、起升高度；

- 工作速度、使用效率、工作区域；

- 整机工作级别、结构件零部件工作级别、机构工作级别；

- 场地和环境条件（温度、湿度、海拔、风力、腐蚀性、易燃易爆等）或现有建筑物形成的障碍；

- 门机的通道、安装、运行、操作和拆卸所需用的空间；

- 门机的操作类型、可靠性、安全、灵活及经济性；

- 其他特殊操作要求或强制性规定。

宜选择节能型产品，在动力系统、控制系统等方面采用先进节能技术。

在受台风影响地区使用的塔机，应根据当地气象资料或现场相关单位的要求确定门机需满足的防台风等级。

安装选址与环境要求

门机架设和运行时应避开周边障碍物且对周边不造成影响,包括附近建筑物、其他起重机、场内道路等。在门机及其吊物不能避开这类障碍时，必要时应增加抗干扰、防碰撞保护措施。

门机安装位置的选择应考虑所有影响其安全操作的因素，至少应包括以下方面：

- 吊装覆盖范围满足要求，并能吊装覆盖范围内的设备和材料；

- 门机轨道地基承载力和操作室朝向；

- 现场和附近的其他危险因素；

- 在工作和非工作状态下风力的影响；

- 安装拆卸空间、运输通道的影响；

- 安装和拆卸时辅助机械的站位要求；

- 安装、使用和拆卸时可能倒塌覆盖的范围内不应设置有临时建筑；

- 门机停放时应考虑防风地锚和缆风绳对周边的影响；

- 在其他条件允许的情况时宜考虑常年主风向。

门机基础下方或周边区域存在地下设施的影响因素应采取措施避开，否则应采取安全保护措施。

安装在组合场的门机位置应充分考虑同锅炉主力起重机械配合抬吊大件设备时的协同。

沿海地区或常年风力较大地区，门机主梁宜顺主风向布置。

运行区域内门机结构与周边固定障碍物间的最小距离不得小于 0.5m，与人员通道保持安全距离。

有架空输电线的环境时,门机的任何部位与输电线的安全距离,应符合表1的规定。如因条件限制不能保证表1中的安全距离,应与有关部门协商,并采取安全防护措施后方可安装使用。

表 1  门机与输电线的最小安全距离

| 输电线路电压 kV | ＜1 | 1～20 | 35～110 | 154 | 220 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全距离 m | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 13.00 |
| 注1: 750kV电压等级的数据是按海拔2000m校正的，其他电压等级数据是按照海拔1000m校正的。 注2：表中未列电压等级按高一档电压等级的安全距离执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

当门机在强磁场区域(如电视发射台、发射塔、雷达站附近等)安装使用时,应采取保护措施以防止门机运行切割磁力线发电而对人员造成伤害,并应确认磁场不会对门机控制系统造成影响。

门机电源为三相交流（三相四线制），频率为50Hz/60Hz,电压≤1000V(根据需要也可为3kV、6kV或10kV)。供电系统在门机馈电线接人处的电压波动不应超过额定电压的士10%，门机内部电压损失应符合GB/T3811的规定。

门机工作时的气候条件应符合GB/T 14406 5.1.6相关要求。

基础要求

一般要求

门机的基础形式应根据工程地质情况、现场条件、轮压等要求确定。地基承载力达不到说明书要求时，应另行设计基础，并符合GB 50007中的规定。

门机轨道基础一般设计有混凝土条形基础、道砟枕木和预应力混凝土轨枕基础等形式。

门机运行过施工现场道路时，应考虑轨道标高与地面标高相适应，防止过往车辆对轨道造成冲击，同时应考虑设置有电缆槽。

门机轨道基础和防台风用地锚宜一并设计。

门机轨道基础上表面宜略高于地面，基础周围应采取有效的排水措施。

沿轨道基础边缘开挖时，开挖边缘与轨道中心的安全距离应根据地质情况和轮压进行计算。

门机基础制作时，宜设置动力电缆运行托架装置。

混凝土条形基础

基础钢筋绑扎及预埋铁、预埋螺栓等安装后，应按设计要求由使用单位、安装单位等联合检查验收，并做好隐蔽工程验收记录，验收合格后方可浇筑混凝土，振捣混凝土过程中不得使预埋铁或预埋螺栓发生偏斜或移位。

门机安装时基础混凝土强度应达到设计值的80%及以上，门机运行时基础混凝土强度应达到设计值的100%。

轨道与预埋铁之间应加装缓冲垫片。

枕木基础和预应力混凝土轨枕基础

基础铺设前的路面应按设计要求压实，碎石基础应整平捣实，轨枕之间应填满碎石。

基础的碎石粒径应为20~40mm，含土量不大于20%，以保证对路基排水透气和摩擦力的要求。

轨道木枕宜选用油浸防腐枕木。

预应力混凝土轨枕应配套有弹性垫层。

一般情况下轨枕标准间距宜为600mm。

轨道安装

应根据门机生产厂家说明书的要求选择符合规定的钢轨，钢轨应清洁、无裂纹、变形等缺陷，同一条轨道规格、型号宜相同。

钢轨垫铁应同钢轨型号相匹配，垫铁轨底坡朝向轨道内侧。

轨道铺设必须固定牢固可靠，螺栓安装齐全并设有防松装置。

两平行轨道接头应错开，错开距离不应小于1.5m且不应等于前后车轮轮距，踏面及两侧偏差不应大于1mm，接头间隙不应大于2mm，高差不应大于2mm。钢轨接头处应有轨枕支承，不得悬空。

门机运行的轨道安装应符合GB/T 10183.1表2中的2级公差要求。

在距轨道末端2m处应设置止挡装置，其能承受门机可能产生的最大冲击力。

轨道应定期检查维护，发生啃轨现象时，应及时对轨道间距进行调整。

轨道接地

轨道两端应各装设一组接地体(极)并做环形电气连接，接地电阻不得大于10Ω。较长轨道应每隔20m增设一组接地体(极)。轨道联结板处应有可靠电气连接。

轨道任意一点的接地电阻均不得大于4Ω。

安装与拆卸作业

安装（拆卸）前告知

门机安装前应办理告知手续，申请特种设备检验并被受理。

- 适用于市场监督管理总局监管的门机，安装单位应当在施工前将拟进行的门机安装情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门；

- 适用于住房和城乡建设部监管的门机，安装单位将门机安装材料报施工总承包单位和监理单位审核后，书面告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。门机拆卸前应办理告知手续。

安装、拆卸前准备

安装与拆卸应编制施工计划并应严格过程监督管理,施工计划的制定计划应由有经验的管理人员制定。

对外委托安装、拆卸门机，使用单位应和安装单位签订施工合同和安全协议，明确双方的安全责任。

安装、拆卸前安装单位应对门机进行检查、维护和保养；如发现缺陷项应整改完成，验收合格，并留存整改记录。

安装前应对门机安装基础(包括轨道等)进行验收检查。

门机的供电设置应满足门机的安装及使用安全要求。

安装、拆卸前应按照专项施工方案对作业条件包括人员资质、作业场地、工机具等进行检查确认并做好记录。

安装、拆卸前专项施工方案编制人员或技术负责人应向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底，做到分工明确、职责清楚。

安装、拆卸作业范围内场地应进行清理，设置明显警戒线、警示标志，按要求设置危大工程标识牌，安排专人进行现场监管。

安装单位专职安全员、专业技术人员应到位并完成入场安全教育培训。

安装、拆卸前刚性支腿、柔性支腿缆风绳、地锚等设置符合专项施工方案的要求。

拆卸前需对门机需要解体的零部件及其他电气设备进行标记和编号，以有利后续安装。

安装

对于新购置的门机首次安装，应在生产厂家人员指导下完成安装工作。

安装应按照专项施工方案步骤有序进行，并对整个过程做详细记录，相关管理人员应进行现场监督，不得离开现场。

安装作业中人员应分工明确，并由安装负责人统一指挥。

安装过程严格执行工序交接，上到工序验收合格后方可进行下道工序施工。

门机的主梁、刚性支腿和柔性支腿在地面组合完成后，应经验收合格后进行吊装。

门机主梁上拱度、悬臂上翘度应符合规范要求。

门机的刚性支腿和柔性支腿吊装后，应及时完成主梁吊装形成稳定结构，否则应采取安全措施并做好监护工作。

主梁吊装

- 吊装主梁时应选择合适的起升系挂位置，保证主梁起升时均匀平衡、起吊绳无滑移、主梁结构不变形；

- 为保证主梁起吊的稳定性和水平度，应通过计算等方式确认主梁的重心，并计算辅助起重机械负荷率符合规范要求；

- 起重小车、电动葫芦、主钩等随主梁一起吊装时必须绑扎固定牢靠；

- 吊索与主梁的棱角接触处应采取保护和防脱落措施；

- 未和刚性支腿、柔性支腿连接稳固时禁止卸载松钩；

- 柔性支腿侧与主梁之间带有斜撑和水平支撑时，在辅助起重机械松钩之前必须安装到位。

双机抬吊主梁时，应符合下列要求：

- 宜选用额定起重量相等和相同性能的起重机械；

- 吊点选取时，应根据各台起重机械的允许起重量按计算比例分配载荷；

- 起重机械承受的载荷不得超过本身80%的额定载荷；

- 抬吊过程中，起重机械吊钩钢丝绳应保持铅直，升降保持同步；

- 应统一指挥，明确各起重机械的起始承载和就位卸载顺序。

刚性支腿、柔性支腿移动时应符合以下要求：

- 刚性支腿内外侧宜布置三根及以上缆风绳，地锚布置时应考虑移动过程中缆风绳无干涉；

- 移动时应平稳缓慢，设专人监护指挥，支腿的垂直度、缆风绳松紧度保持在控制范围内；

- 刚性支腿、柔性支腿不同时移动。

各部件之间的连接件和防松元件应安装到位并连接可靠，连接件及其防松防脱件不应代用。

门机部件之间用高强度螺栓连接时，拧紧力矩需达到使用说明书要求值。

门机应安装两种不同形式的高度限位装置。

安装后电气系统的接线、调试，应符合说明书和GB/T 6067.5的规定要求。

液压系统安装应符合 GB/T 6067.1的相关规定。

起升高度大于12m时宜安装风速仪，风速仪应安置在主梁上部迎风处。

应装设轨道清扫器，扫轨板底面与轨道顶面之间的间隙一般为5mm～10mm。

大车行走应设置蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置。

门机跨度大于40 m时，宜安装偏斜指示器或限制器。

安装后的风速仪、视频监控系统、安全限位装置、起重量限制器等应进行调试验收。

安装后的检查与验收

整机安装完成后，使用单位应组织安装单位、监理单位等进行验收，填写自检记录报告，按照GB/T 14406中的规定进行检查和试验。

门机试验应遵循 GB/T5905规定的规范和程序。

门机安装的电动葫芦应按照GB/T 14406中的规定进行检查和试验。

门机试验时，至少应满足以下条件：

- 试验环境满足起重机的工作条件；

- 试验载荷误差不超过±1%；

- 风速不大于8.3m/s；

- 试验场所没有影响门机正常工作的障碍物，且设置防止无关人员或车辆进入试验区域的警示标志。

门机自检合格后，应申请监督检验，监督检验合格后方可投入使用。

门机完成验收后，安装单位向使用单位（施工单位）进行安全使用说明并办理交接手续。

安装单位应当在门机检验完成后 30 日内并在办理使用登记前，将有关安装档案移交给使用单位。

拆卸

拆卸应严格按照专项施工方案步骤有序进行，并对整个过程做详细记录，相关管理人员应进行现场监督，不得离开现场。

门机应按照专项施工方案停在指定的位置，锁好夹轨钳，确认刚性支腿、柔性支腿的缆风绳、地锚等设置符合专项施工方案的要求。

起重小车、电动葫芦等随主梁一起拆卸时必须绑扎固定牢靠。

应通过计算等方式确认主梁的重心并选择合适的起升系挂位置保证主梁起升时均匀平衡。

吊索与主梁的棱角接触处应采取保护和防脱落措施。

拆除主梁、支腿之间的连接前应确认起重机械吊钩已在主梁吊点挂设完毕，刚性支腿、柔性支腿的缆风绳系挂可靠。

起吊主梁时，起重机械的动作应平缓，必要时采取措施防止主梁与支腿连接未完全拆除引发的摆动和冲击。

刚性支腿、柔性支腿需要移动时符合6.4.3.9的要求。

支腿拆除放倒时宜考虑双机抬吊。

拆卸作业宜连续进行，当遇特殊情况拆卸作业不能继续时，应采取措施保证门机处于安全状态。

拆卸完毕后，应及时拆除辅助设施，清理场地上作业时所用的吊索具、工器具等各种零配件和杂物。

缆风绳及地锚

缆风绳应有足够的强度与耐磨性，安全系数不小于3.5，以保证其在承受风力和其它外力作用时不会断裂或损坏。

缆风绳与地面的夹角一般不得大于45°

支腿内外两侧应各设三根缆风绳，支腿需要移动时，内外两侧宜设置多根缆风绳。

支腿的缆风绳松紧度应均匀一致，使用手拉葫芦调节的缆风绳调整完毕后应将手拉链拴在起重链上。

缆风绳与支腿顶部及地锚的连接应牢固可靠，棱角接触处应采取保护和防脱落措施

地锚布设应避开支腿、主梁摆放位置。

一般情况下，按支腿偏斜5°核算地锚力，活地锚受力核算安全系数取1.2-1.4。

地锚不宜用散物，埋设后应进行详细检查。

地锚计算可参见T/CEC 5023-2020中附录B。

使用

一般规定

门机的工作环境温度、电压、最大风速等参数应符合门机说明书中相关要求。

使用单位应当结合门机的类别和使用情况，根据相关安全技术规范、标准等要求，制定具体的操作规程，并且严格执行。

门机的特种设备操作人员需符合本文件4.2相关要求。

门机使用前，应对相关作业人员进行安全技术交底。

门机司机在任何时候都只服从门机指挥人员发出的信号，接到停止的信号除外。

人员在门机上进行检查、维护或进行其他工作时，应事先通知门机司机，必要时门机应停止吊装工作。

门机使用聚氨酯材质的缓冲器，在安装使用期满 5 年时应进行更换。

闲置或停用6个月以上的门机，应经载荷试验后方可使用。

门机的额定起重量为吊钩底部起重量。

门机定期检验周期为1年。

作业前准备

作业前对门机金属结构、工作机构、驱动控制系统、安全保护装置、基础轨道等进行例行检查，应符合门机技术性能要求。

作业前应检查轨道及路基安全可靠，轨道上及行走范围内无障碍物，松开夹轨器按规定方法固定牢固。

吊索具应在使用前经检查合格，安全系数符合规定后方可使用。

在接通电源前,各操作手柄、按钮、开关应处于零位,接通电源后观察各仪表应显示正常。

在每一个工作班开始，门机司机应试验运行机构、制动装置、安全保护装置等所有控制装置。如果控制装置操作不正常，应在使用之前进行调试和修理。

使用单位应当加强作业区域的管理，配备安全防护装备，设置安全警示标志。

作业

门机司机与指挥人员应保持有效可靠沟通。采用无线电通讯设备传输信号时应有应急措施。

门机行走、起升动作前应鸣铃示警。

作业时速度应平稳，接近就位位置应低速轻放，不得突然制动或没有停稳时作反方向动作。作业过程应符合以下要求：

- 在起升过程中，当吊钩滑轮组接近主梁时，采用低速起升，严防冒顶。

- 当吊物接近就位点时，采用慢速就位。

- 行走到接近限位开关时提前减速停车。

- 作业中起吊重物平移时，重物高出其所跨越障碍物的高度不小于0.5m。

门机重量限制器、起升限位装置等安全保护装置不得随意调整和拆除，不应用限位装置代替操作机构。

当门机作业可能与其他作业活动发生干涉，存在交叉作业、盲区等情况时，使用单位应当采取有效措施，确保作业安全。

在作业中，应严格按照“十不吊”要求及本文件进行操作，不应违章操作。

- 指挥信号不明确不吊；

- 超载或被吊物质量不明确不吊；

- 歪拉或斜挂重物不吊；

- 光线不足，看不清重物不吊；

- 被吊物上有人、重物下站人时不吊；

- 重物埋在地下或沉入水中不吊；

- 捆绑或吊挂不牢，不符合安全要求不吊；

- 被吊物棱角处与捆绑绳间未加防范措施时不吊；

- 安全防护装置失灵不吊；

- 六级或六级以上强风时不吊。

两台及以上起重机抬吊物件时，起重机械荷载分配应满足专项施工方案要求后方可进行吊装。

作业中临时停电时，应采取安全保护措施。

作业中吊物就位长时间不操作动作时，应按说明书要求做好制动措施，门机司机不得离开操作室。

作业中，不应同时操作三个动作。在接近额定荷载时，不应同时操作两个动作。

作业中，不得进行任何维修、保养、调整等工作。

夜间作业应有足够照明，照明使用应符合现行行业标准JGJ/T 46要求。

在强电磁波源附近工作的门机，应在吊钩与机体间采取绝缘隔离措施，或在吊装地面物体时，在吊钩上挂接临时接地装置，门机司机应戴绝缘手套、穿绝缘鞋。

门机的操作应符合GB/T 6067.1-2010中第17章的有关规定。地面操作或遥控操作使用的门机应符合GB/T 6067.1-2010中第17.6的有关规定。

门机使用中的噪声控制应符合GB/T 14406 5.4.9的规定。

作业结束后应按下列要求执行：

- 门机停放在固定停机位置，不妨碍其它交通车辆行走；

- 吊钩停放在说明书规定位置，起升到上限位器下的高点，吊钩上不应吊挂重物或钢丝绳；

- 各控制器归到零位，切断总电源，关好门窗；

- 锁紧夹轨器，必要时系挂好防风缆风绳。

交接班

多班作业的门机，应执行交接班制度，认真做好交接手续，填写交接班记录，接班司机经检查确认无误后，方可开机作业。

当发现或疑似起重机有异常情况时，交班司机和接班司机必须当面交接，不应经他人转告交班。

交接班主要内容至少应包括：

- 生产任务和作业要求；

- 门机运行和保养情况；

- 随机工具及油料、配件消耗情况；

- 事故隐患及故障处理情况；

- 安全措施及注意事项。

检查

一般要求

使用单位应当按照说明书以及GB/T 31052.5的规定进行检查，检查结果应用零故障记录制度并有检查人员的签字。记录保存应符合GB/T 31052.1的规定。

日常检查

门机司机每个工作班次开始作业前应进行日常检查，对门机进行目测检查和功能试验，以检查有无缺陷。

日常检查应符合说明书的要求，且不低于GB/T 31052.5-2015中附录A的规定。

检查结果应按使用单位规定的日常检查表做好记录。

定期检查

7.5.3.1　定期检查由安全管理人员组织进行。

7.5.3.2　定期对门机进行检查，按周期可分周检、月检、季检、半年检和年检，检查的项目应符合生产厂家说明书和GB/T 31052.5-2015中附录A的规定。

7.5.3.3　定期检查应有检查记录，出现不合格项时应出具整改通知单，及时予以纠正。

特殊检查 （T／CEC 210-2019、GB∕T 31052.3）

7.5.4.1　特殊检查由安全管理人员组织进行。

7.5.4.2　门机在发生GB/T 31052.1-2014中5.3.1规定的情况后应进行特殊检查，相应检查项目、方法可参见GB/T 31052.5-2015附录B进行。

7.5.4.3　特殊检查应有检查记录和检查报告，并应报送监理单位，由监理单位对检查结果和整改情况进行复检确认后才能继续投入使用。

7.5.4.4　门机发生事故后，应根据事故具体情况确定检查项目。

检查方法

门机的检查方法应采用GB/T 31052.1-2014中5.4规定的目测检查、无损检测、功能试验、空载试验、额定载荷试验、动载试验、静载试验，具体选用的方法可参见GB/T 31052.5—2015附录A和附录B。

检查的安全预防措施

检查的安全预防措施如下：

- 应观察进行检查的地点和邻近区域,并应设置警示标志和安全工作区域，非经过授权其他人员不应进入危险区域；

- 检查人员应配备个人随身保护装置(如:防护鞋、安全帽、安全带、防坠器或防护眼镜等);如果在检查中存在高处坠落危险的情况，则应合理防护；

- 应采取防止触电的措施;

- 在检查中,除由检查人员给出指令外,不应闭合或断开电源开关；

- 当检查中进入有电击危险的位置,应确保断开电源开关,给出“正在检查”的警示标志,锁上或派专人看守:对控制室应设有“正在检查”的警示标志；

- 在检查中,除由检查人员给出指令外,不应操作门机;

- 定期检查和特殊检查工作应由2个或2个以上检查人员一起进行;

- 检查时应有足够的照明，局部照明应使用安全电压的灯具。

- 有防止工具、零散物料等从高处坠落的措施。

维护

一般要求

使用单位应根据 GB/T 6067.1、GB/T 31052和TSG 51的要求及门机的具体特点、施工现场实际工作状况，制定维护制度与相应的维护方案，明确门机维护的周期及项目等内容，制度应包括对租赁门机的维护内容等。

各项维护均应做好记录，并作为该门机的设备档案妥善保管，维护记录应符合使用单位和GB/T 31052.1的规定。

维护过程中产生的固体废弃物应集中收储，剩余或废弃的润滑油(脂)等应用容器盛装并妥善处置。

日常维护

门机司机在每班作业前进行日常维护，重点是检查、清洁和润滑。

日常维护按照使用单位和生产厂家说明书的规定进行，日常维护的内容至少包含：

- 清理基础、轨道上的垃圾、冰雪及其他障碍物；

- 清理基础积水、结构上的积水；

- 清理各个工作机构部位上的油污、杂物等；

- 清洁司机室玻璃。

定期维护

定期维护应由专业人员进行。

定期维护包括周、月、季、年、移装、停用维护、停用后的复工维护，维护的内容可参见GB/T 31052.5—2015中6.1.2的规定。

维护内容完成后，使用单位应组织进行验收合格后才能恢复使用。

维护的安全预防措施

- 大风、雷雨、冰雪严寒、大雾等恶劣天气下,不应在室外进行维护作业;

- 门机应停放在不受干扰的区域;

- 若门机上带有载荷,应将载荷卸下;

- 应设有“正在维护”的警示标志,或者控制器或操作仪表盘的开关应被锁定在“断开”挡位,应只有维护人员才能进行标识和锁定:

- 维护人员应配备个人随身保护装置(如:防护鞋、安全帽、安全带、防坠器或防护眼镜等);如果在维护中存在高处坠落危险的情况,则应合理防护:

- 如果上方的维护作业会对下方造成危险时,应在下方使用警示标志和设置警戒区域;

- 维护时应有足够的照明，局部照明应使用安全电压的灯具:

- 应采取防止触电的措施;

- 应使用安全可靠的工具;

- 焊接时,应采取适当的防护:

- 维护时应采取必要的消防措施；

- 检查绝缘电阻时应对门机上的电子设备进行防护；

- 有防止工具、零散物料等从高处坠落的措施；

- 维护工作完成后,应拆除维护中采取的临时设施,并清理现场。

专项安全技术措施

特殊环境管理要求

沿海、潮湿、盐雾及台风环境下的电气装置至少应采取以下措施进行防护：

- 户外电气设备的防护等级不应低于IP54；

- 排风口与散热口应设置防雨水倒灌结构；

- 线路板及电气件应采取防潮、防盐雾、防霉菌特殊处理；

- 可拆卸检修部位的紧固件须采取防盐雾腐蚀处理措施；

- 露天安装的电气连接件应具有耐腐蚀性能。

门机使用地点的海拔超过1000m或使用环境温度与其额定环境温度不一致时，应按 GB755的规定对电动机容量进行校核,超过2000m 时应对电器件进行容量校核。

门机环境超过40℃时，电气设备应置于隔热型电气室内，并采取强制降温措施。

门机工作环境低于-20℃时：

- 电气元件应置于恒温电气室内，电气室内需配置加热/空调装置以确保元件常温运行后正常工作；

- 电缆应采用耐低温、抗紫外线橡胶材质，不应用普通PVC电缆；

- 大车滑线应配置条状加热器及防结冰措施；

- 润滑介质应选用生产厂家指定的低温型润滑油脂。

防风和防台风措施

防风基本措施

风速达13.8m/s时，门机应停止作业。

下班时，应及时夹好夹轨器，切断总电源，关好操作室门窗，系挂好缆风绳。

门机宜设置专用防风地锚，地锚的设置应经专业人员设计。

防风用缆风绳与地面的夹角不应大于45°，缆风绳系挂在支腿上方牢固可靠处，宜对称布置。

门机主梁上不应设置广告牌等悬挂物。零散杂物等应及时清除干净。

门机行走机构的制动器应完备有效，制动力矩调整符合使用说明书要求。

门机和轨道间应配备防滑和制动装置，其中防滑装置须保证设备在15m/s到35m/s的现场风力作用下不发生滑移。

门机宜安装液压夹轨器，在作业过程中遇突然阵风时能及时制动。

防台风措施

受台风影响地区使用的门机，应考虑台风对门机的影响。可根据当地气象资料提供的10m高处50年一遇的10min时距平均暴风风速，结合现场相关单位要求制定门机防台风应急预案。

沿海地区使用的门机还应遵守地方建筑起重机械防台风安全技术规程相关规定。

选择配备防止风的水平力和上拔力的装置时，须保证设备在35m/s到55m/s的现场风力作用下不发生倾覆。所在地区50年最大风速历史记录超出上述范围的，应按照50年最大风速设防。

同一轨道上运行的多台门机在非工作状态下可采用多台串联的形式增强防风抗滑性。

门机防台风措施还宜采取以下措施：

- 轨道两端宜设置钢筋混凝土或者钢板制成的挡块，并与轨道基础牢固连接在一起。

- 门机位于停机位置，其倾覆范围应避开建筑物或临时设施，轨道两侧及轨道端部以外2倍门机高度的范围内不得搭设临时生活设施和办公场所。

- 配备防风预（警）报装置，并进行技术测试，以满足对设计风速警示预报的要求，预警仪应能显示瞬时风速并发出警报信号。

台风结束后，应对门机的主要结构、安全装置、轨道及基础、电气系统及制动系统进行全面检查，确保安全后方可恢复使用。

专项防碰撞措施

门机吊装区域应设置安全警示牌，无关人员和车辆不得进入作业区域。

门机作业时，需注意周边作业起重机械如塔机、汽车起重机等，靠近时需按鸣笛示警，在不确定其动作前不得盲目操作。

在同一轨道运行工作的两台及以上的门机或同一轨道上有两台小车时应安装防碰撞装置，相互如需严格控制相互间距离时，宜设定距装置。

在相邻轨道上运行工作的两台及以上的门机应保持0.5m以上距离。

防雷电措施

门机的金属结构、电气设备外壳、金属管线等必须可靠接地，整体接地电阻应≤4Ω。

雷雨前应切断操作室电源，避免电气设备遭雷击。任何人不应在门机下避雨。

门机应在主梁上部安装接闪器，接闪器保护范围，可按用GB 50057中的滚球法来设计；接闪器设置可按GB 50343执行。

当门机位置较低或处于其他建筑物或设备接闪器的保护范围内，则门机可不设防雷装置。

安全应急处置措施

门机发生安全事故时，应及时启动应急预案。

门机发生一般性危险情况应立即采取如下应急措施：

门机作业中遇突发故障，应采取适当措施将吊物降落到安全地点，避免长时间悬挂在空中。当吊物无法及时安全落地时，应立即启动应急预案。

门机作业过程中突然断电或故障时，门机司机应将控制器恢复到零位，并通知起重机指挥，立即查明原因消除故障。

门机作业过程中刹车失灵，操作司机应立即按下应急按钮并鸣笛示警，将吊物吊运至空旷处。

作业中如遇突然起风，如果安装有液压夹轨器，司机应立即按下应急开关，将门机制动并缓慢将吊物降落至安全地点。

故障排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，加强门机监测监控并启动应急预案。

运输和贮存

运输

一般要求

根据门机的特性和运输距离，抵达时间和经济性，选择合适的运输方式和工具，包括有公路、铁路、水路或水陆联运等。

运输前应详细了解门机各运输部件的基本信息，包括重量、尺寸、结构、防护要求等。

长距离或复杂路况下宜制定塔机运输方案，包括配载、运输方式、路线、发货顺序、时间等。

门机运输应签订运输合同，约定双方安全责任，随车交付装箱单和运输交接单等文件。

运输出发前应检查确认门机运输部件垫放平稳合理，绑扎牢固可靠，运输过程中应检查监控绑扎情况。

门机运输应符合铁路、公路、水运等交通运输的规定。

公路运输

门机部件重心应装载在车板的中心位置，避免运输过程车辆发生倾覆。

门机运输部件重量或尺寸超过运输车辆规定时，承运人应按规定提前向公路管理机构申请办理超限运输许可通行证，并按指定的时间、路线和速度行驶，临时停放应符合规定要求。

水运

按照船运配载方案，合理安排设备在船上的位置，重设备放底层，轻设备放上层，保持船舶的平衡。

门机部件应有必要的加固措施，防止因风浪大时，设备发生移位或倾翻。

对重要的电气设备元件、配电箱等进行防潮、防腐蚀的措施。

贮存

门机贮存场地应平整、坚实、排水良好、远离滑坡、低洼、洪水、化学品、腐蚀或粉尘等风险区域。

门机贮存时，应采取有效措施防止长时间存放结构发生变形。

门机结构件贮存应垫放枕木或支墩，多层堆放时要在层间垫上枕木，堆放层高不宜超过两层。

长期贮存时，应定期清理、涂漆。裸露的装配面应采取有效的防腐措施，电气系统、塑料零件、橡胶制品应避免日光直晒和油污以防止过早老化。

螺栓、销轴、主电缆等较小的零部件宜包装进箱。

电气元件、配电箱、控制柜、卷扬机、液压系统等做好防潮、防尘、防腐蚀等措施。

贮存区域设置围栏和警示标志，做好警戒与防盗措施，定期安排专人进行检查及维护。

门机贮存时应保存有详细档案，贮存期间的所有变动情况均应记入档案。

绿色节能和智能操作

绿色节能

门机各机构宜采用高效节能电机及电器元件。

门机宜鼓励增加如储能、能量回馈装置及太阳能等新型供电方式。

门机宜安装节能照明灯具。

门机使用过程中应对周边环境做好防护，润滑油、油漆等材料宜选用环保材料，维保过程中应采取措施减少有害物质的遗撒或滴落。

门机司机合理操作塔机，选择合理吊运路径，避免不必要的回转、变幅及频繁启停等，降低能耗。

智能操作

门机宜具备远程操作功能，操作人员可以在控制室内或者地面控制门机进行吊装作业。

门机宜根据起重量自动匹配合理的起升速度。

门机宜具备精准就位功能。

门机宜根据施工现场环境和吊装目标位置，为门机规划最佳吊装路径，避开障碍物和危险区域。

（资料性）
门机入场验收表

表A.1给出了门机入场验收内容。

## 门机入场验收表

| 机械名称 |  | 型号规格 |  | 产品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 |  | 检查人员 |  | 检查地点 |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |  |
|  |  |  |  | 是（√） | 否（×） |
| 资料查验 | 特种设备生产许可证 |  |  |  |  |
|  | 产品合格证 |  |  |  |  |
|  | 整机型式试验合格证 |  |  |  |  |
|  | 安装使用说明书 |  |  |  |  |
|  | 安装单位资质（营业执照、安全生产许可证、安装资质等） |  |  |  |  |
|  | 安装单位人员资质（门机司机、起重机指挥、电工等） |  |  |  |  |
| 金属结构 | 钢结构无明显的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂、各部位焊缝无裂纹 |  |  |  |  |
|  | 各销孔、螺栓孔润滑良好，无污物，各开口销、销轴无缺陷 |  |  |  |  |
|  | 栏杆、梯子、走台、防护罩等无变形、破损，金属结构无积水 |  |  |  |  |
| 主要零部件 | 吊钩润滑充分，转动部位灵活，表面光滑无裂纹、剥裂等缺陷，无焊补，紧固件无松动，危险断面磨损不超过规定量，具备防脱钩装置，螺纹部分无裂纹 |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳规格性能符合要求，无断丝和磨损超标、扭结压扁、笼状、波浪形、绳芯挤出等缺陷，润滑良好，绳套无裂缝 |  |  |  |  |
|  | 卷筒无磨损、裂纹等缺陷，卷筒内钢丝绳排列整齐 |  |  |  |  |
|  | 滑轮轮缘无缺损，滑轮槽光洁平滑，无损伤钢丝绳的缺陷，润滑良好，转动灵活，有防绳脱出装置 |  |  |  |  |
|  | 制动器零件无损坏、缺陷，液压制动器不漏油，摩擦片损不超过 50%，制动轮无裂纹或破损 |  |  |  |  |
|  | 减速器无漏油，开式齿轮无裂纹、断齿 司机室无漏水，各门窗、空调完好，操纵机构无缺陷 |  |  |  |  |
| 安全装置 | 风速仪、重量显示器、视频监控系统、各限位装置外观完好 |  |  |  |  |
| 电气设备 | 各类电气开关和指示装置、电缆及电器设备、照明灯完好 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |
| 安装单位 （签名） |  |  |  |  |  |
| 使用单位 （签名） |  |  |  |  |  |
| 总承包单位/ （签名） |  |  |  |  |  |
| 监理单位 （签名） |  |  |  |  |  |

（资料性）
门机轨道安装验收表

表B.1给出了门机轨道安装验收内容。

## 门机轨道安装验收表

起重机械：                                检测日期：

| 序号 | 检测项目 |  |  |  |  |  | 标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨距 |  |  |  |  |  | L＜30m,偏差不应超过±8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 纵向不水平度 |  |  |  |  |  | L＞30m,偏差不应超过±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 同跨相对标高差 |  |  |  |  |  | 不应超过1/1000，每隔10m测一点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 轨道接头 |  |  |  |  |  | 两平行轨接头应错开，错开距离不应等于前后车轮轮距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 踏面及两侧差不应大于1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 接头间隙不应大于2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 轨道铺设 |  |  |  |  |  | 轨道铺设必须牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 固定螺栓紧固、齐全并防松 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢轨 |  |  |  |  |  | 清洁、无裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 同一轨道规格、型号应相同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表面磨损不得超过3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量记录（mm） 测量人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测 点 项 目 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 轨 距 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纵向不平度 |  | Ⅰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同跨标高差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轨道接头偏差 |  | 上下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 左右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改意见 |  | 签字: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:该表格适用于龙门吊轨道检测。